ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Расчёт статически определимой балки переменного сечения

Для заданной балки требуется:

- Определить реакции опор и сделать проверку.

- Построить эпюры M и Q от заданной внешней нагрузки.

- Определить вертикальное перемещение точки А.

Жёсткость сечения балки изменяется по закону EJ(x) = J0k+sin2πxl.

(Геометрические размеры балки, величины и расположения нагрузок выбрать из таблиц 1 и 2 по двум цифрам шифра).

Таблица 1

| Первое число шифра | q, кН/м | a, м | Точка приложения силы P | Точка приложения момента m | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | А | S | 2,5 |
| 2 | 8 | 1,1 | A | C | 3,5 |
| 3 | 10 | 1,2 | C | A | 4,2 |
| 4 | 12 | 1,3 | C | S | 4,4 |
| 5 | 14 | 1,4 | S | A | 3,6 |
| 6 | 16 | 1,5 | S | C | 2,2 |
| 7 | 18 | 1,6 | A,S | - | 2,4 |
| 8 | 20 | 1,7 | A,C | - | 2,6 |
| 9 | 22 | 1,8 | - | A,S | 2,8 |
| 0 | 24 | 2 | - | A,C | 4,5 |

Таблица 2

| Второе число шифра | P, кН | b, м | m, кНм | c, м | Участок приложения нагрузки q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 2 | 29 | 3 | AB |
| 2 | 28 | 2,1 | 27 | 3,1 | AC |
| 3 | 26 | 2,2 | 25 | 3,2 | BC |
| 4 | 24 | 2,3 | 23 | 3,3 | BD |
| 5 | 22 | 2,4 | 21 | 3,4 | CD |
| 6 | 20 | 2,5 | 19 | 3,5 | CS |
| 7 | 18 | 2,6 | 17 | 3,6 | AD |
| 8 | 16 | 2,7 | 15 | 3,7 | BS |
| 9 | 14 | 2,8 | 13 | 3,8 | BC и DS |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 4 | AB и CD |

Пример решения

- Изображаем балку с нагрузкой согласно своему варианту.

- Строим линии влияния опорных реакций VB и VD , указывая характерные ординаты.

- Определяем по линиям влияния значения опорных реакций.

VВ=1+1,42⋅2⋅20−15⋅30−0,4⋅40=48−6−16=26 кН,

VD=−0,4⋅22⋅20+15⋅30+1,4⋅40=−8+6+56=54 кН.

Проверка

Y=0; VB+VD−2q−P=26+54−20⋅2−40=80−80=0.

- Составляем уравнения M(x) и Q(x) на участках балки

Участок AB 0≤x≤2, M(x)=−qx22, Q(x)=−qx.

Участок BC 2≤x≤4, M(x)=VB⋅(x−2)−q⋅2(x−1), Q(x)=VB−2q.

Участок CD 4≤x≤7, M(x)=VD(7−x)−P(9−x), Q(x)=P−VD.

Участок DS 7≤x≤9, M(x)=−P(9−x), Q(x)=P.

- Определяем опорные реакции от P = 1  в точке A по линиям влияния

VB=1,4⋅1=1,4 ; VD=−0,4⋅1=−0,4 .

- Составляем уравнениe M1(x)  на участках балки

Участок AB 0≤x≤2, M1(x)=−Px=−x.

Участок BC 2≤x≤4, M1(x)=VB⋅(x−2)−Px.

Участок CD 4≤x≤7, M1(x)=VB(x−2)−Px.

Участок DS 7≤x≤9, M1(x)=0.

- Для определения перемещения точки A интеграл Мора заменяем суммой

yA=09 M1(x) M(x)EJ(x) dx ≈ yA = 1EJ0 i=1n M1(xi) M(xi)k+sin2πxil Δxi.               (1)

Здесь n – количество точек разбивки балки по оси х, точность результата зависит от n

limn→∞yA→yA.

Построение графиков М(x) , Q(x) , M1(x) и  вычисление суммы (1) осуществляем в следующей программе реализованной в среде MATLAB.

clear

q=20;P=40;m=30;

VB=26;VD=54;k=4;

i=1;YA=0;

dx=0.01;

for x=0:dx:9;X(i)=x;

if x>=0&x<2;MM=-q*x^2/2;QQ=-q*x;MM1=-x;end

if x>=2&x<4;MM=VB*(x-2)-q*2*(x-1);QQ=VB-q*2;

MM1=1.4*(x-2)-x;end;

if x>=4&x<7;MM=VD*(7-x)-P*(9-x);QQ=P-VD;MM1=1.4*(x-2)-x;end

if x>=7&x<=9;MM=-P*(9-x);QQ=P;MM1=0;end

YA=YA+MM*MM1/(k+(sin(x*pi/9))^2);

M(i)=MM;

Q(i)=QQ;

M1(i)=MM1;

i=i+1;

end;

YA=YA*dx

subplot(2,2,1), plot(X,-M);grid

subplot(2,2,2), plot(X,Q);grid

subplot(2,2,3), plot(X,-M1);grid

В результате получаемYA=63,238EJ0

Лабораторная работа №2

Расчёт статически неопределимой фермы методом сил

Для заданной фермы требуется:

- Определить степень статической неопределимости и выбрать основную систему по методу сил.

- Определить усилия в стержнях от единичной силы и внешней узловой нагрузки, используя программы в среде MATLAB.

- Определить члены канонического уравнения метода сил в табличной форме, используя электронные таблицы EXCEL.

- В этой же таблице получить окончательные значения усилий во всех стержнях от заданной нагрузки.

Исходные данные взять из таблиц 1 и 2 в соответствии с индивидуальным шифром.

| Первое число щифра | Вертикальные силы, кН |  | Площадь поясов Ап | d, м | Р3 в узле | Опоры в узлах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1, | Р2, |  |  |  |  |
| 1 | 32 | 22 | 3 A | 3,0 | 2 | 1,3,13 |
| 2 | 34 | 25 | 3,1 A | 3,1 | 4 | 1,5,13 |
| 3 | 36 | 30 | 3,2 A | 3,2 | 6 | 1,7,13 |
| 4 | 38 | 28 | 3,3 A | 3,3 | 8 | 1,9,13 |
| 5 | 20 | 32 | 3,4 A | 3,4 | 14 | 1,11,13 |
| 6 | 22 | 26 | 3,5 A | 3,5 | 4 | 1,3,13 |
| 7 | 24 | 20 | 3,6 A | 3,6 | 2 | 1,5,13 |
| 8 | 26 | 27 | 3,7 A | 3,7 | 13 | 1,7,13 |
| 9 | 25 | 24 | 3,8 A | 3,8 | 6 | 1,9,13 |
| 0 | 30 | 21 | 3,9 A | 4,0 | 14 | 1,11,13 |

| Второе число | Точки приложения сил |  | h, м | Горизонтальная сила Р3, кН | Площадь раскосов и стоек Ар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1, | Р2, |  |  |  |
| 1 | 4 | 12 | 2 | 22 | 1,5 A |
| 2 | 6 | 8 | 2,1 | 24 | 1,7 A |
| 3 | 8 | 10 | 2,2 | 26 | 1,8 A |
| 4 | 10 | 6 | 2,3 | 28 | 2,1 A |
| 5 | 12 | 4 | 1,4 | 35 | 2,2 A |
| 6 | 4 | 6 | 1,5 | 24 | 2,4 A |
| 7 | 6 | 4 | 1,6 | 32 | 2,5 A |
| 8 | 8 | 12 | 1,7 | 43 | 1,2 A |
| 9 | 10 | 4 | 1,8 | 36 | 1,4 A |
| 0 | 12 | 6 | 1,9 | 34 | 1,6 A |

Пример

- Степень статической неопределимости системы

Л = – W =  –(2У – С – С0)  = –(28 – 25 – 4) = 1.

Записываем каноническое уравнение метода сил и показываем основную систему

δ11Х1+Δ1Р=0.

- Определяем усилия в стержнях от Х1=1 и внешних сил с помощью следующей программы

сlear; n = 14;a = zeros(2*n,2*n);

%  водим номера узлов начала и конца всех стержней фермы и опор

s = [1 2;      1 3;    2 3;    2 4;    3 4;     3 5;    4 5;     4 6;     5 6;      5 7;     ...

6 7;      6 8;    7 8;    7 9;    8 9;    8 10;   9 10;    9 11;    10 11;    10 12;    ...

11 12;  11 13;  12 13;  12 14;  13 14;   13 15;   1 16;   1 17];

%---------------------------------------------------------------------

% вводятся координаты х и у для каждого узла

xy = [0 0;  0 1.5;  4 0;   4 2;  8 0;  8 2.5;  12 0; 12 3; 16 0;  16 3;  20 0; 20 3; 24 0;  24 3;

24 -1;   0 -1;   -1 0];

% узловая нагрузка X1=1 в проекциях на координатные оси х и у

xX1 = zeros(1,n);   yX1 = zeros(1,n);   yX1(5) = 1;

% узловая нагрузка от внешней нагрузки в проекциях на координатные оси х и у

xP = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24];          yP = [0 0 0 -12 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0];

%---------------------------------------------------------------------

for i=1:n;

for j=1:2*n;t=s(j,1);d=s(j,2);if t==i|d==i;x=xy(d,1)+xy(t,1)-2*xy(i,1); y=xy(d,2)+xy(t,2)-          2*xy(i,2);        l(j)=sqrt(x^2+y^2);a(i,j)=x/l(j);a(i+n,j)=y/l(j);end;

end;

end;                        xx=[xX1;xP];                       yy=[yX1;yP];

P=[xx,yy];             N=-a\P';           NN=[s(1:25,1:2),l(1,1:25)',         N(1:25,1:2)];

disp('номер    стержня,   длина,   усилия от Х1 и  Р');         NN

R=[s(26:28,1:2),l(1,26:28)',N(26:28,1:2)]

В результате счёта выдаются результаты в виде

NN =

1      2      1.5000    0.6667  -20.3333

1      3      4.0000    0          -24.

2      3      4.2720   -1.4240   43.4320

2      4      4.0311    1.3437  -40.9831

3      4      2.0000    0.5000  -15.2500

3      5      4.0000   -1.3333   16.6667

4      5      4.4721   -0.8944    5.8138

4      6      4.0311    2.1499  -46.2236

5      6      2.5000   -0.6000   -2.6000

5      7      4.0000   -2.1333   21.8667

6.     7      4.7170    0.9434    4.0881

6      8      4.0311    1.3437  -49.7173

7      8      3.0000   -0.5000   -2.1667

7      9      4.0000   -1.3333   25.3333

8      9      5.0000    0.5556   13.8889

8     10      4.0000    0.8889  -60.4444

9     10      3.0000   -0.3333   -8.3333

9     11      4.0000   -0.8889   36.4444

10   11      5.0000    0.5556  -22.7778

10   12      4.0000    0.4444  -42.2222

11   12      3.0000   -0.3333   13.6667

11   13      4.0000   -0.4444   18.2222

12   13      5.0000    0.5556  -22.7778

12   14     4.0000         0      -24.0000

13   14      3.0000         0         0.

Где первый и второй столбцы – начало и конец стержней, третий столбец – длина стержней, четвёртый столбец – усилия от Х1 = 1 и пятый усилия от совместного действия сил Р1, Р2, Р3 на основную систему.

Эти результаты переносим в электронную таблицу EXCEL, где производим процесс вычисления

δ11=i=125Ni NiEAi li       и          Δ1P=i=125Ni NiPEAi li .

Далее определяем X1=−Δ1Pδ11 (смотри выражение под таблицей) и затем вычисляем окончательные усилия в стержнях по формуле   Ni=NiP+Ni⋅X1

Проверка результатов производится в последнем столбце таблицы по формуле Δ=i=125Ni NiEAi li≈0.

Проверка подтвердила правильность полученных результатов

Лабораторная работа №3

Расчёт рамы методом сил в матричной форме

Для заданной рамы требуется:

- Определить степень статической неопределимости и выбрать основную систему по методу сил.

- Построить эпюры от единичных усилий и внешней равномерно распределённой нагрузки.

- Составить матрицы влияния по построенным эпюрам.

- Для заданной схемы составить матрицу жёсткости

- Составить программу в среде MATLAB реализующую матричную форму расчёта метода сил и по результатам построить эпюру М.

Исходные данные взять из таблиц 1 и 2 в соответствии с индивидуальным шифром.                                                  Таблица 1

| Первое число щифра | Распределённая нагрузка на участке | a, м | c, м | IгорIвер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AВ | 2 | 3 | 1:3 |
| 2 | ВС | 3 | 4 | 2:3 |
| 3 | ВК | 4 | 6 | 1:4 |
| 4 | ВD | 5 | 4 | 4:1 |
| 5 | AC | 2 | 5 | 3:4 |
| 6 | DK | 3 | 6 | 4:3 |
| 7 | AB и BD | 4 | 2 | 3:1 |
| 8 | AB и BK | 5 | 3 | 1:3 |
| 9 | BC и BK | 6 | 4 | 2:1 |
| 0 | BC и BD | 4 | 5 | 1:2 |

Таблица 2

| Второе щифра | q, кН/м | b, м | d, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 3 | 3 |
| 2 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 40 | 5 | 6 |
| 4 | 50 | 4 | 4 |
| 5 | 30 | 2 | 5 |
| 6 | 24 | 3 | 6 |
| 7 | 10 | 4 | 5 |
| 8 | 12 | 5 | 3 |
| 9 | 16 | 3 | 4 |
| 0 | 20 | 4 | 6 |

Пример решения

1. Определяем степень статической неопределимости

Л = 3к – ш = 9 – 4 = 5

2. Выбираем основную систему и показываем на эквивалентной системе реакции удалённых связей

3. Строим в основной системе эпюры Miот единичных реакций Xi=1 и Mpo от внешней нагрузки

4. Делим конструкцию рамы на четыре участка

5. Система канонических уравнений метода сил в матричной форме записывается как

AX+ΔP

где A – матрица перемещений в основной системе, X- вектор неизвестных реакций, ΔP- вектор перемещений в основной системе по направлениям Xi от заданной внешней нагрузки.

6. Процесс определения A в матричной форме имеет вид

A=LmoT⋅B⋅Lmo

где Lmo – матрица влияния получаемая из эпюр Mi, B- матрица податливости участков рамы. (значок T означает операцию транспонирования).

7. Сформируем матрицу Lmoпо участкам рамы

LmoT=−3−3−3000 0−30 11 8 5500 0 00 4 4 4000−4 00 6 3 0000 0 00−1−1−1001 1 00

8. Податливости участков определяются подматрицами biматрицы B

b1=66⋅3EJ100040001=118EJ6000240006,b2=56⋅3EJ2112=118EJ105510,

b3=46⋅2EJ2112=118EJ126612,b4=36⋅2EJ2112=118EJ94,54,59.

Значит

B=118EJb10000b20000b30000b4=118EJ60000000002400000000060000000001050000000510000000000126000000061200000000094,500000004,59.

9. Вектор перемещений определяется в матричной форме

ΔP=LmoT⋅B⋅Mpo.

где Mpo – матрица влияния внешней нагрузки составляется по эпюре Mpo

MpoT=−108−270000000.

10. Вектор неизвестных Xполучаем в матричной форме

X=−A−1⋅ΔP

где A−1– обратная матрица

11. Окончательную эпюру изгибающих моментов получаем в виде вектора по формуле

M=Mpo+Lmo⋅X

12. Составляется программа в среде MATHLAB в следующем порядке

| № строки | Строки программы | Пояснения к программе |
| --- | --- | --- |
| 1 | clear | Очистка памяти |
| 2 | Lm1= [-3 -3 -3 0 0 0 0 -3 0;... 11 8 5 5 0 0 0 0 0;... 4 4 4 0 0 0 -4 0 0;... 6 3 0 0 0 0 0 0 0;... -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0]; | Задаём элементы матрицы LmoT (для уменьшения количества строк матрицу влияния вводим в транспонированном виде) |
| 3 | Lm = Lm1'; | Из LmoTполучаем Lmoтранспонированием |
| 4 | B = zeros(9,9) | Задаём сначала нуль матрицу B размером 9 х 9 |
| 5 | B(1:3,1:3)=[6 0 0;0 24 0;0 0 6]; | Вводим подматриц bi в ячейки матрицы B по номерам ячеек |
| 6 | B(4:5,4:5) = [10 5;5 10]; |  |
| 7 | B(6:7,6:7) = [12 6;6 12]; |  |
| 8 | B(8:9,8:9) = [9 4.5;4.5 9]; |  |
| 9 | B=1/18*B; | Устанавливаем множитель перед матрицей |
| 10 | M1 = [-108;-27;0;0;0;0;0;0;0]; | Вводим вектор столбец Mpo |
| 11 | A = Lm'*B*Lm | Вычисляем перемещения δij |
| 12 | Dp = Lm'*B*M1 | Вычисляем перемещения ΔP |
| 13 | X = - A^-1*Dp | Определяем неизвестные Xi |
| 14 | M = M1 + Lm*X | Получаем вектор окончательной эпюры изгибающих моментов |

13. После запуска программы получаем результаты в виде

| Матрица перемещений А |  |  |
| --- | --- | --- |
| A = 22.5000 -48.0000 -24.0000 -18.0000 6.0000 -48.0000 147.8889 64.0000 54.0000 -16.0000 -24.0000 64.0000 42.6667 24.0000 - 12.0000 -18.0000 54.0000 24.0000 24.0000 - 6.0000 6.0000 -16.0000 -12.0000 -6.0000 4.0000 |  |  |
| Вектор перемещений ΔP | Вектор неизвестных сил | Вектор окончательной эпюры изгибающих моментов |
| Dp = 216 -684 -288 -324 72 | X = 1.5385 - 0.8308 -1.7308 17.6769 -2.3077 | M = -20.3077 10.1538 -13.3846 -4.1538 0 -2.3077 4.6154 -4.6154 0 |

14. По результатам строим эпюру изгибающих моментов