КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

им. Х.М. БЕРБЕКОВА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА  теоретической и прикладной механики

_______________________________________________________________

Г И Д Р А В Л И К А

Рабочая тетрадь

по лабораторным работам

Студента____________________________________________________

Фамилия,   инициалы,    курс,  специальность,   группа

- Нальчик 2011 г.

- УДК 5 32 (075)

- ББК30.123 я 73

Рецензент:

Зав.кафедрой гидротехнических сооружений

мелиорации и водоснабжения

Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии,

доцент Дышеков А.Х.

Составители: Барагунова Л.А., Луценко Е.В. Гидравлика.  Рабочая тетрадь

по лабораторным работам

Издание включает в себя традиционный перечень лабораторных работ по гидравлике и предназначено для оформления экспериментально-теоретических исследований, проводимых в лаборатории гидравлики, и может быть использовано студентами направлений подготовки: строительство, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,  технологические машины и оборудование, безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды, химическая и биотехнологии, образование и педагогика.

- УДК 5 32 (075)

ББК30.123 я 73

© Барагунова Л.А., Луценко Е.В.

© Кабардино-Балкарский  ордена Дружбы народов государственный университет, 2011 г.

- ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Рабочая тетрадь по гидравлике заполняется студентом самостоятельно в процессе выполнения работ в лаборатории в присутствии преподавателя или лаборанта.

2. Перед началом работы необходимо ознакомиться с методическими указаниями по выполнению лабораторных работ.

3. Записи, схемы установок, графики необходимо внести в тетрадь чётко и аккуратно.

4. Рабочая тетрадь хранится у студента и предъявляется им при сдаче зачёта.

Порядок выполнения и защиты лабораторных работ

1. Занятия в лаборатории проводятся одновременно со всей подгруппой.

2. К занятиям допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, оформившие отчёт по предыдущему занятию и ознакомившиеся с содержанием работ (по рекомендованной литературе).

3. В начале занятий преподаватель проверяет готовность группы к выполнению очередных работ. Студенты, получившие при проверке готовности неудовлетворительные оценки, к занятиям не допускаются.

4. Во время выполнения работы каждый студент обязан вести записи всех измерений и показаний приборов, также результаты расчётов, которые вместе с результатами опытов предъявляются преподавателю по окончании лабораторной работы.

5. Студенты, пропустившие лабораторные занятия по уважительной причине, обязаны выполнить соответствующие работы в день повторных занятий, назначаемых по особому расписанию.

6. Каждая работа после проведения необходимых вычислений и оформления защищается индивидуально. Работа считается завершённой, если она зачтена преподавателем.

7. Не разрешается накопление незавершённых (незащищённых) работ к концу семестра. Студент, не защитивший три предыдущие работы, к последующим работам не допускается.

8. После выполнения всех намеченных работ (в соответствии с планом для студентов данной специальности) устраивается зачёт по лабораторным работам. Студентам, обнаружившим при выполнении лабораторных работ хорошую подготовленность и сознательное отношение к делу, отметка о зачёте проставляется автоматически после завершения и оформления всех работ.

Инструкция

по технике безопасности при работе в лаборатории гидравлики

1.Перед началом занятий в лаборатории студенты должны получить инструктаж и расписаться в журнале по технике безопасности.

2.Перед началом работы следует освободить рабочие места от посторонних предметов, т.к. захламлённость рабочего места бывает причиной несчастного случая.

3.В лаборатории должна соблюдаться строгая учебная дисциплина.

4.Помогать проводить замеры должны 2-3 студента, в это время другие студенты группы должны проводить наблюдения, вести записи результатов.

5.Перед пуском установки все должны быть предупреждены о начале работы. До пуска необходимо убедиться в нормальном положении частей установки.

6.В лаборатории запрещается:

– находиться в верхней одежде,  курить и пользоваться открытым огнем.

– находиться в зоне ограждения центробежных насосов, муфт после пуска установки.

– включать насос и проводить какие-либо операции без разрешения преподавателя или лаборанта.

– оставлять без наблюдения работающую установку.

– касаться токоведущих оголенных частей, клемм, монтажных колодок, находящихся под напряжением;

– переходить с одного рабочего места на другое без разрешения руководителя.

7.Студент, нарушивший правила техники безопасности или дисциплину в лаборатории, удаляется с занятий и к очередному занятию может быть допущен только с разрешения заведующего лабораторией.

8.При обнаружении неисправной рабочей установки поставить в известность преподавателя.

9. По окончании проведения работ необходимо выключить установку и убрать рабочее место.

10.В случае обнаружения возгорания незамедлительно обесточить установку, поставить в известность преподавателя и приступить к ликвидации очага возгорания.

11.Токоведущие части и электродвигатели тушатся при помощи сухих углекислотных огнетушителей.

12. Тушение гидросистем, содержащих минеральные масла, допускается при помощи кошмы, пропитанной огнестойким составом.

Контрольный  лист

по технике  безопасности и пожарной профилактике

Факультет ____________________________________________________

курс ____________ семестр   _____________  группа   _______________

Ф.И.О. и должность проводившего инструктаж    _____________________

Дата проведения инструктажа  _____________

Инструкция  № _______  по технике безопасности и пожарной профилактике

в  лаборатории  № ____

Проработка  дополнительного  инструктажа  от  _______________________

получен и усвоен, в  чём расписываюсь.

| Фамилия, имя, отчество (полностью) | ## Роспись |
| --- | --- |

Лабораторная работа  № 1

Измерительные приборы и оборудование

Цель работы: Ознакомиться с лабораторией гидравлики, приборами и оборудованием. Усвоить технику безопасности и правила работы в лаборатории. Изучить приборы и методы определения давления, скорости и расхода жидкости.

Оборудование, приборы и методы измерения давления,

скорости и расхода жидкости

Лабораторные работы по общей гидравлике выполняются на стенде с напорным баком, в котором поддерживается постоянный уровень воды и трубопроводом, имеющим различные местные сопротивления, трубку Вентури, задвижку и параллельно включенный трубопровод без местных сопротивлений, используемый для определения потерь по длине. На трубопроводе установлены приборы для определения давления, скорости и расхода жидкости.

По принципу действия различают приборы жидкостные, пружинные, электрические, комбинированные и т.д.

К жидкостным относятся приборы, основанные на гидростатическом принципе действия, заключающемся в том, что измеряемое давление уравновешивается столбом жидкости, высота которого служит мерой давления.

Действие пружинных манометров основано на применении закона Гука. Сила давления деформирует упругий элемент прибора, пружину, которая может представлять собой полую трубку, мембрану, сильфон и т.д. Деформация упругого элемента, вызванного давлением, служит его мерой

Действие электрических приборов основано на использовании пропорциональности между изменением некоторых электрических свойств материалов и изменением давления. Например, омическое сопротивление некоторых сплавов пропорционально давлению окружающей среды. Величина электрических зарядов, появляющихся на поверхности кристаллического диэлектрика при сжатии или растяжении кристалла, пропорционально действующему давлению; это свойство используется при измерении быстропеременных давлений.

Приборы измерения давления

Приборы для измерения давления очень разнообразны. По характеру измеряемой величины приборы разделяются на группы:

-приборы для измерения атмосферного давления  - барометры:

-приборы для измерения избыточного давления и вакуума   -   манометры и вакуумметры. Приборы, которыми можно измерять избыточное давление и вакуум называют мановакуумметрами.

Приборы для измерения абсолютного давления - манометры абсолютного давления. Абсолютное давление можно измерять с помощью барометра и манометра либо вакуумметра.

Тогда рабс. = ратм. + риз6. - если измеряемое давление больше атмосферного.

рабс. = ратм. - риз6. - если измеряемое давление меньше атмосферного;

- приборы для измерения разности давлений - дифференциальные манометры;

-приборы для измерения малого избыточного давления - микроманометры. К комбинированным относятся приборы, принцип действия которых носит смешанный характер (электромеханические приборы).

Основными характеристиками приборов являются класс точности, диапазон измеряемых давлений, чувствительность, линейность, быстродействие. Установлены следующие классы точности для приборов измеряющих давления: 0,005; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 6,0. Приборы классов точности  0,5 - 6,0 используются как рабочие.

Приборы измерения скорости движения жидкости

Для измерения местных скоростей потоков применяются гидродинамические трубки и термоэлектрические анемометры

Определение скоростей с помощью гидродинамических трубок  основано на измерении динамического давления    pu22,  равного разности полного Р1 и статического Р2   давления в потоке.

pu22=p1−p2

Полное давление измеряется трубкой полного напора, представляющей собой изогнутую трубку, один конец которой помещен в поток так, что его нормальный срез ориентирован перпендикулярно скорости потока, другой конец открыт в атмосферу, В такой трубке жидкость поднимается на высоту pgh2 т.е. р2 = pgh2.

Статическое давление измеряется трубкой статического напора, жидкость в трубке поднимается до высоты hℓ т.е. р1= pgh1, тогда

рu22= р2- р1= pgh2 - pgh1= pgh      или     u=2gΔh.

Для учёта ошибок в формулу вводят коэффициент К:

u=К2gΔh.

Величина К определяется экспериментальным путём - тарированием трубки. Средняя скорость потока V определяется как частное от деления расхода Q на величину площади живого сечения ω.

V=Qω .

Приборы измерения расхода

Приборы для измерения количества жидкости разделяются на мерные баки и механические счетчики жидкости. Мерные баки представляют собой тарированные ёмкости, снабжённые отверстиями для выпуска воды. Мерные баки выполняются двухкамерными и однокамерными.

Механические счётчики представляют собой прибор, основной частью которого является рабочий орган, приводимый в периодическое движение жидкостью протекающей через прибор. Число циклов рабочего органа, пропорционально количеству протекшей жидкости, измеряется счётным механизмом. Счётчики разделяют на объёмные, скоростные и весовые

Кроме выше перечисленных приборов применяют ротаметры, диафрагмы, трубы Вентури.

Измерение небольших расходов осуществляется объёмным способом с помощью мерных баков определенного объёма. Секундомером определяется время наполнения при установившемся движении жидкости.

Величина расхода определяется отношением объёма жидкости (W) на   продолжительность его наполнения (t), в секундах

Q = Wt .

Для измерения больших расходов в открытых потоках применяются мерные водосливы (обычно треугольные или прямоугольные в тонкой стенке, работающие на режиме незатопленной струи), насадки, диафрагмы. Эти приборы дают меньшую точность определения расхода, чем объёмный или весовой. Общей формулой для подсчёта расхода, перетекающего через водослив, является

Q = mω2gH,

где ω - площадь водослива;  m -  постоянная водослива.

Точные значения m определяются экспериментально, путём тарирования водослива. Существуют эмпирические формулы для подсчета m.

Способ измерения расхода с помощью диафрагмы (сопла) основан на создании в потоке перепада давления, который измеряется ртутным дифференциальным манометром. Тогда расход жидкости определяется по формуле

Q=CΔh;     С = μ ω2g,

где   - коэффициент расхода; - площадь сечения отверстия диафрагмы;  h - разность уровней в пьезометрах, установленных перед и после неё.

Изобразить схемы измерительных приборов: пьезометров, манометров, микроманометров, водомерных устройств, мерных баков

Контрольные вопросы

1.Какое устройство в напорном баке служит для получения установившегося движения жидкости?

2.Как определить расход жидкости в трубопроводе?

3.Как определить среднюю скорость жидкости в любом сечении трубопровода?

4.Какие приборы служат для измерения давлений, скорости, расхода?

5.Какие методы служат для определения больших величин расхода?

- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Цель работы: Определение величин, входящих в уравнение Бернулли для потока реальной жидкости; построение пьезометрической линии и линий полной удельной энергии.

Измерительные приборы и схема установки

Линейка, секундомер, мерный бак объёмом W=15000 см3, пьезометры.

1-напорный резервуар;

2-трубопровод переменного сечения с местными сопротивлениями;

3-пьезометрические трубки, установленные в характерных сечениях;

4-кран для регулирования расхода;

5-мерный бак.

Порядок выполнения работы

1.Изучить схему установки.

2.Проверить правильность положения задвижек и вентилей.

3.Вкючить центробежный насос (ВКЛЮЧАЕТ ЛАБОРАНТ  ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ), установить постоянный уровень в напорном резервуаре, проверить уровни в пьезометрах, открыть регулировочный кран 4.

4.Снять показания пьезометров в характерных сечениях при установившемся движении и занести в таблицу.

5.Замерить секундомером время наполнения мерного бака  объёмом W.

6.Выключить центробежный насос.

### Теоретические вычисления

| Уравнение Бернулли: |  |
| --- | --- |

1. Определить удельную энергию положения в характерных сечениях, приняв за плоскость сравнения пол лаборатории или ось трубопровода (если она горизонтальна) z  =

2.Вычислить расход воды объёмным способом  Q=Wt=

3.Определить площади характерных сечений ω  по заданным внутренним диаметрам трубопровода по формуле ω =πd24 (см2)

| d1= d7=5 см | d2= d5= d6=2,7 см | d3=2 см | d4=1,6 см |
| --- | --- | --- | --- |

| ω1= ω7= | ω2= ω5= ω6= | ω3= | ω4= |
| --- | --- | --- | --- |
| α1=1 |  |  |  |

4.Определить средние скорости в характерных сечениях, используя уравнение постоянства расхода Q=V1ω1=V2ω2=const

| V1= V 7= | V 2= V 5= V 6= | V 3= | V 4= |
| --- | --- | --- | --- |

5.Вычислить:

а) удельную кинетическую энергию V22g=

б) удельную потенциальную  z+pγ=

в) полную удельную энергию z+pγ+αV22g=

г) потери полной удельной энергии  между соседними сечениями

h1-2 =

д) потери полной удельной энергии по всей длине опытного участка трубопровода     h1-7=

# Таблица результатов измерений

| Определяемые величины | №№ пьезометров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| z |  |  |  |  |  |  |  |
| pγ |  |  |  |  |  |  |  |
| z+pγ |  |  |  |  |  |  |  |
| V22g |  |  |  |  |  |  |  |
| e=z+pγ+αV22g |  |  |  |  |  |  |  |
| h1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| h1-7 |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные  вопросы

1.Что такое удельная энергия жидкости?

2.Как называется каждый член уравнения Бернулли?

3.В каких единицах измеряется каждый вид удельной энергии жидкости?

4.Какими методами определяется величина различных видов удельной энергии жидкости?

5.Из каких составляющих складываются общие потери удельной энергии на участке потока?

#### Дата _______________     Подпись  преподавателя __________________

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

## Тарирование водомера Вентури

## Цель работы: Получение опытным путём значений коэффициента расхода μ, построение графика зависимости μ от критерия Рейнольдса.

Схема установки

# Таблица результатов измерений

### Таблица 1

| №№ заме-ров | Объём бака #### W, #### см3 | Время t, с | Расход, #### Q, #### см3/с | Показания пьезометров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №2 см вод.ст. | №3 см вод.ст. | Δh |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

### Обработка результатов испытаний

1.Вычислить расход объёмным способом Q=Wt=

2.Определить разность статических напоров в сечениях потока, до водомера и после Δ h=p2γ−p3γ=

3. Найти значение коэффициента водомера K=ω22gα3d24d34−α2=

при  α2=α3=1.

4. Подставив значение К в формулу, определить коэффициент расхода

μ=QKΔ h =

5. Вычислить значение скорости потока V2=Qω2 =

6.Вычислить значение критерия Рейнольдса  Re=V2d2ν=

(коэффициент кинематической вязкости  принять  = 0,01 см2/с)

7.Построить графики с помощью таблицы 2

###### Таблица 2

| Q |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δh |  |  |  |  |  |  |
| Re |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Re                                                                       Q

Контрольные  вопросы

1. Какова конструкция водомера Вентури?

2. Что учитывает коэффициента водомера К?

3. Что учитывает коэффициент расхода ?

4. Изобразить схему водоструйного насоса.

5.Какие приборы и устройства  применяют для измерения расхода жидкости?

6. Как влияет число Re на значение коэффициента .

#### Дата _______________     Подпись  преподавателя ___________________

Лабораторная работа  №4

Определение потерь напора и коэффициента сопротивления

по длине в трубопроводе

Цель работы: Ознакомление с методом постановки гидравлических  экспериментов по определению коэффициентов сопротивления трения по длине в трубопроводе.

Схема установки

# Таблица результатов измерений

### Таблица 1

| №№ | Объём воды W, см3 | Время t, с | Расход Q, см3/c | Скорость V, см/с | Показания пьезометров |  | Потеря напора h | Re | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | №11, см вод.ст. | №12, см вод.ст. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Обработка результатов испытаний

1. Измерить и записать длину опытного участка трубы =

и внутренний диаметр трубы d =

2.Определить разность пьезометрических высот h =

3.Вычислить расход воды объёмным способом Q=Wt=

4.Найти  площадь живого сечения  по формуле ω =πd24=

5.Вычислить среднюю скорость движения воды по трубопроводу

V=Qω=

6.Определить величину удельной кинетической энергии V22g=

7.Вычислить значение коэффициента сопротивления трения, пользуясь формулой Дарси-Вейсбаха

hℓ=λℓd⋅V22g          →            λ=hℓdℓ⋅2gV2=

8.Найти значения числа Рейнольдса Re =

9.Построить график зависимости λ = f (Re)

| λ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Re

10.Подсчитать значение λ по формулам различных исследователей и занести в таблицу 2. (Значение λ определяется для максимального значения расхода)

Таблица 2

| №№ | #### Фамилии исследователей | Формула | Численное значение коэффициента λ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Блазиус |  | λ= |
| 2. | ## Альтшуль |  | λ= |
| 3. | Шифринсон |  | λ= |

Контрольные вопросы

1.Что такое область гидравлически гладких труб?

2.Что такое квадратичная и доквадратичная область сопротивления?

3.Как влияет шероховатость стенок труб на коэффициент гидравлического сопротивления?

4.Что такое число Re и как оно влияет на потери напора?

5.Что такое относительная шероховатость?

#### Дата _______________     Подпись  преподавателя __________________

Лабораторная работа  №5

Определение коэффициента местных сопротивлений

при движении жидкости по трубам

Цель работы: Проверить соответствие значений коэффициентов местных сопротивлений, приведённых в справочниках, их величинам, определённым в опыте.

##### Схема установки

# Таблица результатов измерений

| № № | Виды местных сопротив-лений | W, см3 | t, с | Q, см3/c |  |  | V22g |  | Полная удельная энергия |  | hм | Re | Коэффициент сопротивленияζ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | I | II | I | II |  |  | из опыта | по справоч-нику |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Изобразить виды местных сопротивлений

| Резкое сужение потока | Резкое расширение потока | # Задвижка |
| --- | --- | --- |

### Обработка результатов испытаний

1.Определить расход воды объёмным способом Q=Wt=

2.Вычислить скорость движения воды, в сечении за  местным сопротивлением V=Qω=

3.Определить удельную кинетическую энергию в характерных сечениях

V22g =

4.Вычислить общие потери напора между сечениями, ограничивающими местные сопротивления по формуле:

hM=z1+p1γ+V122g−z2+p2γ+V222g=

5.Вычислить значение коэффициентов местных сопротивлений по формуле:

ζ=2ghмV2=

6.Сравнить коэффициенты местных сопротивлений, полученные из опыта, с данными по справочнику.

Теоретические вычисления

Контрольные вопросы

1.Что называется местным сопротивлением?

2.Как определить потери напора на любое местное сопротивление?

3.От чего зависит коэффициент местного сопротивления и какова эта зависимость?

4.Как записывается формула Бордо-Карно?

5.Можно ли определить расчётом коэффициент местного сопротивления для случая внезапного симметрического расширения и сужения трубопровода?

6.Каково влияние местных сопротивлений друг на друга?

#### Дата ______________     Подпись  преподавателя __________________

Лабораторная работа  №6

#### Определение коэффициентов истечения жидкости

#### через отверстие в тонкой стенке и через насадки

Цель работы: Ознакомление с особенностями истечения струи из отверстий в тонкой стенке и насадок, определение величины коэффициентов: сжатия струи , расхода , скорости , и местного сопротивления ζ.

Таблица 1

| Схема установки и эскизы отверстий и насадок |  |
| --- | --- |
| Круглое отверстие с острой кромкой |  |
| Круглое отверстие с плавным подходом жидкости |  |
| Квадратное отверстие |  |
| Наружный цилиндрический насадок |  |
| Внутренний цилиндрический насадок |  |
| Конический расходящийся насадок |  |
| Конический сходящийся насадок |  |
| Коноидальный насадок |  |

# Результаты измерений

# Таблица 2

| Наименование величин |  | Единицы измерения | Тип отверстий |  |  | Тип насадок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круглое отверстие с острой кромкой | Круглое отверстие с плавным подходом жидкости | Квадратное отверстие | Наружный цилиндрический насадок | Внутренний цилиндрический насадок | Конический расходящийся насадок | Коноидальный насадок |
| Диаметр dотв , dнас , (сторона а) |  | см |  |  |  |  |  |  |  |
| Длины насадок  |  | см |  |  |  |  |  |  |  |
| Углы насадок β |  | град. |  |  |  |  |  |  |  |
| Напор H |  | см |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём вытекающей воды W |  | см3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время наполнения сосуда t |  | с |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход Q |  | см3/с |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр струи dстр |  | см |  |  |  |  |  |  |  |
| Живое сечение струи ωc |  | см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь отверстия ωo |  | см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| μ | из опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по справочнику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ | из опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по справочнику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε | из опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по справочнику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ζ | из опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по справочнику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: справочные данные приведены в таблице 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Обработка результатов испытаний

1. В таблице 1 изобразить схемы установок и эскизы отверстий и насадок.

2.Замерить диаметры отверстий и насадок, длины и  углы насадок и занести в таблицу 2.

3.Замерить напор в напорном баке   H =

4.Определить расход воды объёмным способом  Q=Wt=

5.Вычислить коэффициент расхода по формуле

μ=Qω2gH=

6.Определить коэффициент сжатия струи для отверстия по формуле

ε=ωcω0=

7.Вычислить значение коэффициента скорости

ϕ=με=

8.Вычислить значение коэффициента сопротивления из формулы:

ϕ=11+ζ0 ,    откуда     ζ0=1−ϕ2ϕ2 =

Теоретические вычисления

Значения коэффициентов ε, ϕ и μ для насадок

Таблица 3

| Тип насадок | ε | ϕ | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный цилиндрический насадок | 1 | 0 82 | 0,82 |
| Внутренний цилиндрический | 1 | 0,71 | 0,71 |
| Конический сходящийся при β=13024 | 0,982 | 0,963 | 0,946 |
| Конический расходящийся β=80 | 1 | 0,45 | 0,45 |
| Коноидальный | 1 | 0,98 | 0,98 |

Примечание. Для конических насадок коэффициенты даны для выходного сечения

Контрольные вопросы

1.Что называется насадкой?

2.По каким формулам можно определить скорость и расход жидкости при истечении жидкости через отверстия из резервуара с постоянным напором?

3.Как определяются: коэффициент сжатия струи ε, скорости φ, расхода µ и сопротивления ζ при истечении через отверстие в тонкой стенке и через насадки?

4.Чем объясняется увеличение коэффициента расхода при истечении жидкости  через отверстие в тонкой стенке?

5.Каковы основные характеристики насадок?

#### Дата ____________     Подпись  преподавателя ____________

Лабораторная работа  №7

Изучение конструкции центробежного насоса

и определение его рабочих характеристик

Цель работы: Изучить принцип действия и особенности конструкции центробежного насоса ЦНШ-40. Изучить методику определения напора, подачи и мощности насоса, экспериментально определить его рабочую характеристику.

##### Схема измерения напора

##### Таблица результатов измерений

| №№ | W см3 | t с | #### Q см3/с | #### M см | #### B см | Vн см/с | Vв см/с | #### H см | #### N кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Обработка результатов испытаний

1.Диаметры нагнетательного и всасывающего трубопроводов равны

dн = 6,2 см; dв = 7,9 см

2.Определить подачу насоса по формуле, если  W = 90000 см3

Q=Wt=

3.Найти разность значений полного напора жидкости за насосом

(сечение 2-2) и перед ним (сечение 1-1), т. е. напор насоса

H=Mγ+Bγ+hв+Vн2−Vв22g=

hВ=0,3 м.

4.Вычислить разность скоростных напоров по формуле

Vн2−Vв22g=0,0827 1dн4−1dв4 Q2=

5.Построить характеристики: H=f(Q), N=f(Q)

Рабочие характеристики насоса

Контрольные вопросы

1.Как устроен центробежный насос?

2.Какова высота всасывания центробежного насоса и от чего она зависит?

3.Что такое напор насоса и как он определяется?

4.Почему с ростом подачи жидкости напор насоса падает?

#### Дата ______________     Подпись  преподавателя ___________________

Лабораторная работа  №8

Определение рабочей точки центробежного насоса

Цель работы: Изучить методику определения рабочей точки центробежного насоса при работе на «простой» трубопровод. Произвести расчёт характеристики трубопровода.

# Исходные данные по характеристикам насосов

#### Таблица 1

| Марка насоса | Подача, л/с |  |  | Напор, соответствующий подаче |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5К-6 | 1,4 | 2,5 | 4 | 16 | 14 | 12 |
| 2К-9 | 3,1 | 5 | 7 | 17 | 14 | 10,5 |
| 3К-9 | 7 | 10 | 13 | 18 | 16 | 13 |
| 3К-6 | 7,5 | 12 | 17 | 45 | 42 | 30 |

# Исходные данные по характеристике сети

##### Таблица 2

| (м) | (мм) |  | (м) | (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 100 50 10 25 | 70 50 40 32 32 | 2893 11080 44530 93860 93860 | 20 10 5 6 4 | 10 4 4 8 5 |

##### Результаты расчётов

##### Таблица 3

| Qcети, м3/с | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Нсети, м |  |  |  |  |  |  |  |

### Обработка результатов испытаний

1.Измерить длину трубопровода =

2.Вычислить:

Аℓ=НГ+Нсв=

В=Аℓℓ=

Hсети=Aℓ+BQ2=

3.Построить рабочую характеристику насоса.

4.Построить рабочую характеристику сети.

5.Графическим способом найти рабочую точку одного и двух насосов, работающих параллельно.

Теоретические вычисления

Контрольные вопросы

1.Что такое рабочая характеристика насоса?

2.Что такое характеристика сети?

3.Как найти рабочую точку для одного насоса, для 2-х насосов, работающих параллельно или последовательно?

4.Способы регулирования центробежных насосов?

#### Дата ______________     Подпись  преподавателя ___________________

Лабораторная работа № 9

Определение величины гидравлического удара в напорном трубопроводе

Цель работы: Определить экспериментально величину превышения давления при гидравлическом ударе и сравнить её с расчётной.

##### Схема установки

### Обработка результатов испытаний

1. Определить расход жидкости в трубопроводе Q=Wt=

2. Найти величину давления при гидроударе по манометру, резко закрыв трубопровод   р =                        t3 ≈ 0,4 с

3. Вычислить расчётную величину давления  для прямого гидроудара

по формулам:

р = ρ V с =

с=14251+EжdEтрδ=

с – скорость распространения ударной волны;

Еж – модуль упругости жидкости;

Етр – модуль упругости материала трубы;

Eж=19,6⋅108 Па   ;              Eтр212⋅1010 Па

ρ=998 кгм3 – плотность жидкости;

dтр=0,027 м – диаметр трубопровода;

δ=3⋅10−3 м  – толщина стенки трубопровода.

4. Вычислить расчётную величину давления  для непрямого гидроудара:

p=2ρ V ℓt3=

Контрольные вопросы

1. Что такое гидроудар?

2. От чего зависит скорость распространения ударной волны?

3. Какие меры следует предпринять для предотвращения гидроудара?

4. Зависит ли величина гидроудара от режима движения жидкости?

5. Что такое прямой гидроудар?

6. Что такое «фаза гидроудара»?

#### Дата _____________     Подпись  преподавателя __________________

Литература

1.Башта Т.М. Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы. - М: Машиностроение, 1982.

2.Кедров B.C., Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация. Стройиздат, 1972.

3.Угинчус А.А. Гидравлика и гидравлические машины - Харьков 1970.

4.Руднев С.С. Лабораторный курс гидравлики насосов и гидропередач. - М.: Машиностроение, 1974.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Правила пользования |  |  | 3 |
| Порядок выполнения и защиты лабораторных работ |  |  | 3 |
| Лабораторная работа № 1 | Измерительные приборы и оборудование |  | 6 |
| Лабораторная работа № 2 | Опытная проверка уравнения Д.Бернулли |  | 11 |
| Лабораторная работа № 3 | Тарирование водомера Вентури |  | 14 |
| Лабораторная работа № 4 | Определение потерь напора и коэффициента сопротивления по длине в трубопроводе |  | 17 |
| Лабораторная работа № 5 | Определение коэффициента местных сопротивлений при движении жидкости по трубам |  | 20 |
| Лабораторная работа № 6 | Определение коэффициентов истечения жидкости через отверстие в тонкой стенке и через насадки |  | 23 |
| Лабораторная работа № 7 | Изучение конструкции центробежного насоса и определение его рабочих характеристик |  | 27 |
| Лабораторная работа № 8 | Определение рабочей точки центробежного насоса |  | 30 |
| Лабораторная работа № 9 | Определение величины гидравлического удара в напорном трубопроводе |  | 33 |
| Литература |  |  | 34 |