Министерство ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

уНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. Бербекова»

Барагунова Л.А.,  Тилова З.А.

КУРСОВАЯ РАБОТА

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

«ПРОЧНОСТЬ, ЖЁСТКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

СТЕРЖНЕЙ И СТЕРЖНЕВЫХ  СИСТЕМ»

Варианты заданий, методические указания, примеры решений

Для студентов заочной формы обучения бакалавриата

направления подготовки 08.03.01 - Строительство

Нальчик

2016

- УДК 539.3.8 (075)

- ББК 30.121 я 73

- К 90

- Рецензент А.Б. Абазов

- кандидат технических наук, доцент кафедры Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета

Барагунова Л.А., Тилова З.А.

К 90. Сопротивление материалов. Курсовая работа. Прочность, жёсткость и устойчивость стержней и стержневых систем. Для студентов заочной формы обучения бакалавриата  направления подготовки 08.03.01 – Строительство. – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2016. – 57 с.

Издание содержит общие методические указания, варианты задач, примеры их решения, рекомендации по оформлению курсовой работы по сопротивлению материалов для студентов бакалавриата  направления подготовки  08.03.01 – Строительство политехнического института КБГУ. Содержание пособия соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и Примерной программе дисциплины, рекомендованной Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области строительства.

- УДК 539.3.8 (075)

- ББК 30.121 я 73

     Кабардино-Балкарский государственный университет

им. Х.М. Бербекова,  2016.

###### ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

###### ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа по сопротивлению материалов выполняется на третьем курсе заочной формы обучения бакалавриата направления подготовки 08.03.01 – Строительство и содержит шесть задач, выбираемых из данного пособия.

1. Внутренние силы в сечениях криволинейного стержня и расчёты на прочность.

2. Внутренние силы при изгибе рамы.

3. Внутренние силы в балках с промежуточным шарниром.

4. Определение перемещений при изгибе плоской рамы

5. Внецентренное сжатие с изгибом.

6. Рациональное сечение сжатой стойки при продольном изгибе

Следующие методические указания являются общими для всех работ:

1. Исходные данные к работе выбираются самостоятельно согласно индивидуальному шифру, состоящему из двух чисел. По первому числу берутся номера схем,  по второму – соответствующие численные данные.

2. Прежде чем приступить к работе следует повторить соответствующий теоретический материал.

3. Расчётная и графическая части работы должны быть выполнены на стандартных листах писчей бумаги 210 х 297 мм, сброшюрованных в альбом. Первая (одна титульная) страница должна быть оформлена по указанному ниже образцу.

4. В начале каждой задачи необходимо привести её номер, текст условия, расчётную схему и таблицу исходных данных. Далее следуют решение и ответы на поставленные вопросы. Все расчётные выкладки должны представлять собой стройную логическую последовательность и сопровождаться лаконичным пояснительным текстом. Каждый пункт решения должен при необходимости содержать вспомогательные чертежи или эскизы, расчётную формулу в общем виде, числовую подстановку и ответ. Необходимо указать размерность всех величин и подчеркнуть окончательные результаты.

5. Все работы выполняются на компьютере. В электронной версии  оригинала должны соблюдаться следующие характеристики документа Оформление текста: все поля – по 2 см. Шрифт текста Times New Roman. Размер шрифта 14 пт. Межстрочный интервал полуторный. Отступ первой строки абзаца 1,25 см. Выравнивание текста по ширине страницы. Нумерация страниц ведётся. Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0. Размеры шрифта для формул: – 14 пт; – большой индекс – 12 пт; – маленький индекс – 10 пт. Рисунки располагаются по тексту.

При выполнении работ рукописным методом все чертежи и схемы выполняются с применением чертёжных инструментов и соблюдением масштабных соотношений карандашом невысокой твердости (ТМ, М). Записи ведутся ручкой или карандашом чертёжным шрифтом.

6. Во всех расчётах на прочность, жёсткость и устойчивость допускается, как правило, отклонение от нормативных данных (расчётное сопротивления, нагрузки, размеры т. д.) в пределах 3%. Поэтому не следует проводить вычисления с излишне большим числом значащих цифр. Сохранение в результатах вычислений 3-х значащих цифр обеспечивает необходимую точность.

7. Каждая работа принимается с защитой и выставлением оценки. При этом учитываются как теоретические знания студента по теме, так и его умения и навыки их приложения к решению практических задач. При неудовлетворительной защите работа не засчитывается, студенту предлагается повторная защита или выдаётся другое задание для выполнения работы вновь.

Образец оформления титульного листа

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КУРСОВАЯ РАБОТА «ПРОЧНОСТЬ, ЖЁСТКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕРЖНЕЙ И СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ» Исполнитель: Иванов И.М. Направление «Строительство» 3 курс Форма обучения – заочная Шифр: 31–6 Руководитель: Петров А.С. Дата сдачи: _________ Нальчик – 2016

Задача 1

Внутренние силы в сечениях криволинейного стержня

и расчёты на прочность

Криволинейный стержень круглого поперечного сечения в виде четверти окружности с радиусом r и прямолинейного участка длиной  a  и нагружен расчётной силой  F.

Требуется:

1. Построить эпюры внутренних сил N, Q, M.

2. Определить диаметр сечения d из расчёта по первой группе предельных состояний.

Исходные данные

| r м | a м | F кН | МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 10 | 240 | 0,9 |

# Расчётная схема                                                 Решение

Внутренние силы будем определять с помощью метода сечений. Стержень имеет два участка: криволинейный и прямолинейный.

Чтобы рассмотреть криволинейный участок проведём сечение Ot в радиальном направлении (рис. 1) и для дальнейшего рассмотрения оставим верхнюю отсечённую часть (рис. 2). Аналогичное отсечение для прямолинейного участка показано на рис. 3. Введём ортогональную систему координатных осей n, t и угловую координату ϕ∈[0 , 90∘]. Внутренние силы N, Q, M, показанные на рис. 2, будем считать положительными. Найдём их из уравнения равновесия отсечённой части

1) Fkn=0 ,N+F sin ϕ=0 ,N=−F sin ϕ=−10 sin ϕ ;

2) Fk t=0 ,Q−F cos ϕ=0 ,Q=F cos ϕ=10 cos ϕ ;

3) mC Fk=0 , −M−F r sinϕ=0 , M=−F r sinϕ=−10⋅2 sin ϕ=−20 sin ϕ .

Вычисления проведём для десяти сечений с шагом Δ ϕ=10∘ для ϕ∈[0 , 90∘]и оформим в табличной форме. Эпюры, построенные для этого участка по результатам счёта, показаны на рис. 4.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| N | 0 | -1,74 | -3,42 | -5,00 | -6,43 | -7,66 | -8,66 | -9,40 | -9,85 | -10 |
| Q | 10 | 9,85 | 9,40 | 8,66 | 7,66 | 6,43 | 5,00 | 3,42 | 1,74 | 0 |
| M | 0 | -3,47 | -6,84 | -10,00 | -12,86 | -15,32 | -17,32 | -18,80 | -19,69 | -20 |

Теперь перейдём к прямолинейному участку. Для него введём прямоугольную систему координат Oxy (рис. 3). Составим уравнения равновесия для отсечённой части

1) Fkz=0 , N=0 .

2) Fky=0 , −Q−F=0 ,Q=−F=10 кН.

3) mD Fk=0 , M−F (r−z)=0 , M=F (r−z)=10(2−z)=20−10 z.

M(0)=20 кНм. M(1)=20−10⋅1=10 кНм.

Окончательные эпюры внутренних сил показаны на рис. 4.

Диаметр поперечного сечения найдём из условия прочности по первой группе предельных состояний

σmax≤R γC .						(1)

Влиянием поперечной силы на прочность ввиду его незначительности будем пренебрегать. Максимальное нормальное напряжение определяется в опасном сечении по модулю изгибающего момента

σmax=MmaxW .					              (2)

Осевой момент сопротивления круглого поперечного сечения

W=π d332 .						(3)

Внесём (2) с учётом (3) в (1) и запишем

32 Mmaxπ d3≤R γC .

Отсюда получим искомый диаметр

d≥332 Mmaxπ R γC=332⋅20⋅1033,14⋅240⋅106⋅0,9=0,0981 м=9,81 см.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Второе число шифра | r м | a м | F кН | R МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 1,1 | 11 | 230 | 0,90 |
| 2 | 2,1 | 1,2 | 9 | 250 | 0,80 |
| 3 | 2,2 | 1,0 | 8 | 260 | 0,90 |
| 4 | 2,3 | 1,2 | 8 | 270 | 0,85 |
| 5 | 2,4 | 1,3 | 7 | 280 | 0,95 |

Задача 2

Внутренние силы при изгибе рамы

Для плоской рамы, изображённой на рис.1:

1. Определить опорные реакции.

2. Построить эпюры внутренних сил.

3. Проверить статические условия равновесия для рамы и её узлов.

Исходные данные

| м | h #### м | a #### м | F #### кН | q #### кН/м | M ##### кНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 2,4 | 1,6 | 15 | 7 | 10 |

# Расчётная схема

Решение

Намечаем координатные оси x, y, точки A, B, опорные реакции HA, RA, RB. Определим опорные реакции из уравнений равновесия плоской системы сил

1)  X=0, HA−F=0, HA−15=0, HA=15 кН.

2)  Y=0, RA−q l+RB=0, RA+RB=q l ,

RA+RB=7⋅3 RA+RB=21.

3) MA=0, M−q l⋅l2+RBl−Fh−a=0.

10−7⋅3⋅32+RB⋅3−15 2,4−1,6=0 .

Отсюда получим

RB=11,17 кН.

Из уравнения 2) имеем

RA=21−RB=21−11,17=9,83 кН.

Для статической проверки равновесия рамы используем уравнение

ME=0 , M−HA⋅h+RA⋅a−q l l2+a+RB a+l+F⋅a=0.

10−15⋅2,4+9,83⋅1,6−7⋅3 32+1,6+11,17 1,6+3+15⋅1,6=0.

101,11−101,1=0 ,0,01=0 .

Относительная погрешность составляет

0,01101,1⋅100 %=0,1 % .

Уравнение равновесия выполняется с высокой степенью точности. Остальные уравнения не проверяются, ввиду очевидности их выполнения.

Приступим к вычислению внутренних сил в сечениях. Каждый участок рамы рассматривается отдельно. Вычисляемые функции линейные или постоянные в пределах участков кроме M(z) на участке CB. Поэтому достаточно вычислить их значения в характерных точках с помощью метода сечений.

Участок EC: N=0 , Q=0 , ME=−M=−10 кНм  (верхние волокна растянуты)

Участок АС: N=RA=9,83 кН (стержень растянут)

Q=HA=15 кН (поворачивает отсечённую часть по часовой стрелке)

MA=0 ,Mc=HAh=15⋅2,4=36 кНм (левые волокна растянуты).

Участок СВ: Рассмотрим правую отсечённую часть

N=−F=−15 кН , (стержень сжат),

Q=q l−RB=7⋅3−11,17=9,83 кН  (поворачивает отсечённую часть по часовой стрелке)

MC=−q l22+RB l+F⋅a=−7⋅322+11,17⋅3+15⋅1,6=26,01 кНм (нижние волокна растянуты)

QB=−RB=−11,17 кН (поворачивает отсечённую часть против часовой стрелки)

MB=F⋅a=15⋅1,6=24 кНм (нижние волокна растянуты).

На этом участке поперечная сила меняет знак. Значит, есть точка где она равна нулю Q(z0) =0 . Из рисунка

9,833−z0=11,17z0 .

Отсюда

z0=1,676 м .

Mmax=M z0=−q z022+RB⋅z0+F⋅a=−7⋅1,67622+11,17⋅1,676+15⋅1,6=32,9 кНм

(нижние волокна растянуты).

Участок BD: N=0 , Q=−F=−15 кН (поворачивает отсечённую часть против часовой стрелки)

MD=0 ,MB=F⋅a=15⋅1,6=24 кНм (правые волокна растянуты).

Эпюры внутренних сил, построенные по результатам вычислений, представлены на рис. 3.

Выполним статическую проверку равновесия узлов рамы. С этой целью вырезаем узлы В, С (рис. 4) и в соответствии с эпюрами (рис. 3) показываем внутренние силы, действующие в сечениях. Очевидно, что уравнения равновесия

X=0 ,Y=0 ,MB=0 , MC=0

выполняются. Равновесие узлов обеспечено.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Второе число шифра | м | h #### м | a #### м | F #### кН | q #### кН/м | M ##### кНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | 2,3 | 1,7 | 14 | 7 | 15 |
| 2 | 3,1 | 2,4 | 1,5 | 16 | 6 | 18 |
| 3 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 15 | 8 | 16 |
| 4 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 16 | 7 | 14 |
| 5 | 2,9 | 2,4 | 1,4 | 15 | 9 | 15 |

Задача 3

Внутренние силы в балках с промежуточным шарниром

Для балки с промежуточным шарниром, изображённой на рис. 1, построить эпюры Q и M.

Исходные данные

| l м | #### a м2 | b ##### м | #### F кН | q кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 2 | 1,4 | 18 | 12 |

Расчётные схемы и эпюры

Решение

Данная балка (рис.1а) является статически определимой, так как для определения трёх опорных реакций RA, RB и RD можно составить два уравнения равновесия и дополнительное уравнение MC=0 для левой или правой части балки.

Расчёты будем проводить с помощью поэтажной схемы (рис. 1б). Согласно ей расчётная схема представляется в виде двух балок: AC и CE. При этом балка СЕ является несущей (первым этажом), на неё опирается балка АС (2 этаж).

Вначале произведём расчёт несомой балки АC, имеющей условную шарнирную опору в сечении С. Определим опорные реакции из уравнений равновесия (рис 1 в).

MC=0 , −RA(a+b)+Fb=0, ⇒ RA=7,41 кН

Y=0, RA−F+RC=0, ⇒ RC=10,59 кН.

Рассмотрим несущую балку СЕ, при этом будем учитывать, что на неё передаётся сила давления сверху, равная опорной реакции RC (рис. 1в).

MD=0 , RCb−12ql2+REl=0 , ⇒ RE=11,51 кН.

Y=0, −RC+RD−ql+RE=0, ⇒ RD=RC+ql−RE=32,68 кН.

Вычислим значения поперечных сил в характерных сечениях балки.

QAB=RA=7,41 кН , MА=0 , MB=RA⋅a=14,48 кНм.

QBD=RA−F =−10,59 кН, MD=−RC⋅b =−14,48  кНм.

Участок DE.

QD=QBD+RD=22,09 кН, QE=−RE=−11,51 кН.

Поперечная сила на этом участке меняет знак с плюса на минус (рис 1 г), из чего следует наличие локального максимума в эпюре изгибающих моментов. Находим

11,51z0=22,09l−z0, ⇒ z0=0,96 м, M(z0)=REz0−12qz02=5,52 кНм.

В середине участка

M(l2)=REl2−18ql2=4,35 кНм.

По результатам этих вычислений построены эпюры  Q  и  М, показанные на рис. 1 г, д.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Второе число шифра | l м | #### a м2 | b ##### м | #### F кН | M кНм | q кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 18 | 36 | 12 |
| 2 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 15 | 32 | 11 |
| 3 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 16 | 33 | 14 |
| 4 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 19 | 34 | 12 |
| 5 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 17 | 35 | 10 |

Задача 4

Определение перемещений при изгибе плоской рамы

Для заданной рамы со стержнями различной жёсткости (рис. 1) определить методом Мора горизонтальное перемещение сечения  A, вертикальное перемещение сечения B и угол поворота сечения С.

Исходные данные

| a м | b #### м | c #### м | #### F кН | #### M кНм | #### q кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 |

Расчётная схема                                                            Решение

Определим опорные реакции из уравнений равновесия.

Построим грузовую и единичные эпюры изгибающих моментов (рис. 2, 3, 4, 5). Поскольку при определении перемещений в раме используется интеграл Мора, содержащий только изгибающие моменты, построение эпюр Q и N не обязательно. Для определения вертикального и горизонтального перемещений точек A, B в этих сечении прикладываются единичные силы F=1, для определения угла поворота сечения C - единичный момент M=1.

MD=0, M−12qa2−Fb+VA⋅a=0,

VA=1a−M+12qa2+Fb=12,25 кН.

X=0, HD−F=0, HD=F=10 кН.

Y=0, VD+VA−qa=0, VD=qa−VA=−0,25 кН.

Грузовая эпюра, построенная по этим результатам, представлена на рис. 2. Аналогично строятся эпюры от F=1 и M=1 (рис. 3, 4, 5).

Определим перемещения с помощью интеграла Мора. Вычисления ведутся способами Верещагина и Симпсона путём «перемножения» эпюр

ΔA=1EJ0bM1MFdz+12EJ0aM1MFdz=1EJ[12⋅30⋅3⋅23⋅3+

+12⋅463⋅25+4⋅1,5⋅18,5]=152EJ,            (влево).

ΔB=12EJ5⋅2⋅12⋅2+46−25⋅2−4⋅1⋅18,5=−48,67EJ ,         (вверх).

ϕC=12EJ⋅461⋅25+4⋅18,5⋅0,5=20,67EJ (по направлению часовой стрелки).

По знакам полученных значений определены направления перемещений, указанные в скобках. Для определения vA перемножаются эпюры M1 и MF, при определении vB - эпюры M2 и MF. Угол поворота ϕc определяется перемножением эпюр M3 и MF.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Второе число шифра | a м | b #### м | c #### м | #### F кН | #### M кНм | #### q кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 3,2 | 2,2 | 10 | 8 | 7 |
| 2 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | 3,6 | 2,8 | 1,5 | 9 | 7 | 6 |
| 4 | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 8 | 6 | 7 |

Задача 5

#### Внецентренное сжатие с изгибом

Деревянная стойка прямоугольного поперечного сечения загружена в продольном направлении расчетной внецентренно приложенной сосредоточенной силой F, а также расчетными поперечными нагрузками P и q, действующими в главных плоскостях.

Требуется:

1. Построить эпюры внутренних усилий  N,  Mх,  My  от действующих расчётных нагрузок.

2. Построить эпюру нормальных напряжений в опасном сечении стойки.

3. Проверить прочность по методу предельных состояний.

4. Определить грузоподъёмность стержня, т. е. предельные значения нагрузок, при которых прочность будет обеспечена.

Исходные данные

| b см | h #### cм | l #### м | #### F кН | #### P кН | #### q кН/м | #### R МПа | #### γс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 30 | 2,5 | 100 | 10 | 7 | 25 | 0,9 |

Расчётная схема и эпюры

Решение

Анализ заданной расчётной схемы показывает, что в  поперечном сечении стержня действуют внутренние силы   N , Qx, Qy, Mx , Mу, т.е. имеет место внецентренное сжатие с изгибом. Поперечными силами, ввиду их незначительного влияния на прочность будем пренебрегать. Следовательно, дальнейший интерес представляют три силовых фактора  N, Mx , Mу. Их можно определить с помощью уравнений равновесия, вытекающих из метода сечений.

Сначала найдём геометрические характеристики поперечного сечения:

A=bh=0,26⋅0,3=0,078 м2,

Jx=b h312=0,26⋅0,3312=5,85⋅10−4 м4,

Jy=h b312=0,3⋅0,26312=4,394⋅10−4 м4 ,

Wx=b h26=0,26⋅0,326=0,0039 м3,

Wy=h b26=0,3⋅0,2626=0,00338 м3.

С целью выявления наиболее опасных сечений построим эпюры внутренних сил. В характерных верхнем, среднем и нижнем сечениях найдем их значения. При этом примем правила знаков, соответствующие рис. 2, т.е. внутренние силы, показанные на рисунке, будем считать положительными.

Верхнее сечение

N=−F=−100 кН ,

Mx=−F⋅h2=−100⋅0,32=−15 кНм,

My=−F⋅b2=−100⋅0,262=−13 кНм.

Среднее сечение

My =−F⋅b2+q l28=−100⋅0,262+7⋅2,528=−7,531 кНм .

Нижнее сечение

N=−F=−100 кН,

Mx=−F⋅h2−P⋅l=−100⋅0,32−10⋅2,5=−40 кНм,

My=−F⋅b2+12 q l2=−100⋅0,262+12⋅7⋅2,52=8,875 кНм.

Соответствующие эпюры изображены на рисунке 1 (б,  в,  г).

В сечениях от действия указанных внутренних сил возникают нормальные напряжения, причём от продольной силы, только сжимающие, а от изгибающих моментов – как растягивающие, так и сжимающие в разных точках сечения. Какое из сечений является более опасным, зависит от наибольшего значения напряжения по абсолютной величине. Поэтому перейдём к определению напряжений. Нормальные напряжения в произвольной точке по принципу независимости действия сил определяются как сумма трёх слагаемых (рис. 2)

σ=σN+ σMx + σMy.

Наибольшее по значению напряжение будет отрицательным (сжимающим) и определяется для прямоугольного сечения как сумма абсолютных величин

σmax=NA+MxWx+MyWy .                                                (1)

По (1) получены максимальные значения:

в верхнем сечении

σmax=8,974 МПа,

в среднем сечении

σmax=10,560 МПа,

в нижнем сечении

σmax=14,164 МПа.

Сравнение трёх результатов показывает, что наиболее опасным является нижнее сечение. В нижнем сечении необходимо определить опасную точку, т. е. точку с наибольшим нормальным напряжением, и построить эпюру нормальных напряжений. С этой целью выясним расположение нулевой линии. Для произвольной точки (х, у) сечения нормальное напряжение определяется формулой

σ=NA+Mx yJx+My xJy=−1000,078+−40 y5,85⋅10−4+8,875 x4,394⋅10−4⋅103106 =−1,282−68,38 y+20,02 x МПа .		                    (2)

Для построения эпюры нормальных напряжений необходимо определить положение нулевой линии. С этой целью напряжения, определяемые формулой (2) приравняем к нулю и получим уравнение нулевой линии

−1,282−68,38 y+20,02 x=0 .                                              (3)

При х = 0 из (3) получим ординату точки пересечения нулевой линией оси у – ов

y0=−1,28268,38=−0,01875 м=−1,875 см.

Аналогично положим, что у = 0 и определим из (3) абсциссу точки пересечения оси х – ов

х0=1,28220,02=0,0634 м=6,34 см.

По этим отрезкам построена нулевая линия на рис. 3. Наибольшее сжимающие напряжение будет в точке D (-13, 15 см), растягивающее – в точке В (13, -15 см). По вычислениям с помощью (2) получена эпюра нормальных напряжений σ. Опасной точкой сечения является точка D с максимальным напряжением

σmax=14,16 МПа.

Проверим условие прочности

σmax≤R γc .

Подстановка чисел даёт

14,16 МПа ≤ 25⋅0,9=22,5 МПа .

Условие прочности выполняется. Грузоподъёмность превышает приложенные нагрузки. Их значения можно повысить. Если принять одинаковые коэффициенты повышения k, то

k=22,514,16 =1,59 .

Отсюда вывод: нагрузки можно увеличить значительно без ущерба для прочности до значений:

F=159  кН,          Р=15,9  кН,         q=11,12 кН/м.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Второе число шифра | b см | h #### cм | l #### м | #### F кН | #### P кН | #### q кН/м | #### R МПа | #### γc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 32 | 2,4 | 200 | 9 | 8 | 25 | 0,90 |
| 2 | 24 | 30 | 2,6 | 210 | 8 | 6 | 22 | 0,85 |
| 3 | 23 | 28 | 2,5 | 220 | 10 | 5 | 24 | 0,95 |
| 4 | 21 | 27 | 2,3 | 200 | 9 | 7 | 23 | 0,80 |
| 5 | 20 | 25 | 2,0 | 190 | 11 | 5 | 28 | 0,85 |

Задача 6

Рациональное сечение сжатой стойки при продольном изгибе

Стойка из стального прокатного двутавра, сжата силой F (рис. 1) и имеет заданную расчётную схему.

Требуется:

1. Заменить заданное сечение составным сечением из двух элементов (рис. 2) с общей площадью, не превышающей площадь двутавра.

2. Определить грузоподъёмность стойки в обоих вариантах.

3. Сравнить допускаемые нагрузки и сделать вывод о более рациональном сечении сжатой стойки.

Исходные данные

| Номер двутавра | l м | R МПа | гc |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3,1 | 200 | 0,95 |

Расчётная схема                                            Решение

Заданная стойка изготовлена из двутавра №30 с геометрическими характеристиками

Рис. 1                   Рис. 2

A = 46,5 см2,        ix = 12,3 см,       iy = 2,69 см.

Из этих данных можно заключить, что двутавр является нерациональной формой сечения при продольном нагружении стойки с возможной потерей устойчивости. Его материал распределён так, что один из радиусов инерции (iy) значительно меньше другого. В двух плоскостях хОz и yOz критические силы будут существенно различаться, т.е. стойка не является равноустойчивой в указанных плоскостях, что ведёт к недоиспользованию прочностных свойств материала. По этим причинам предлагается перераспределить материал, не увеличивая площади сечения (значит, не увеличивая расхода), на два элемента: стандартный швеллер и стальную полосу. Толщина полосы задана, второй размер выберем таким образом, чтобы осевые моменты сечения впоследствии оказались примерно одинаковыми, т.е.     Jx  Jy. Примем его равным 19 см. Её площадь сечения легко вычисляется:

А1 = 19·1 = 19 см2.

По условию задачи

А2 ≤ А – А1 =46,5 – 19 = 27,5 см2.

Из сортамента берём швеллер № 22 с площадью сечения

А2 = 26,7 см2.

Составное сечение с необходимыми размерами в более крупном масштабе показано на рис. 2. Здесь x0, y0 – координатные оси, относительно которых будут отыскиваться координаты центра тяжести. Ось х-ов совпадает с осью симметрии сечения и потому является одной из главных центральных осей. Остальные обозначенные оси являются собственными осями элементов сечения. Два варианта стойки будем сравнивать по их грузоподъёмности, т.е. по величине допускаемых нагрузок. Перейдём к их определению.

Рис. 2

Допускаемое значение силы должно удовлетворять условию устойчивости

y=FA ≤ ϕ Rγc.

Отсюда

F = [F] = ϕ R γc A.                                              (1)

Рассмотрим оба варианта.

1. Двутавр. Коэффициент приведения длины определяется в зависимости от условий закрепления концов стержня и равен

μ=1.

Коэффициент продольного изгиба ц зависит от гибкости

λ=μlimin=1⋅3102,69=115,2.

| Приведён фрагмент таблицы для коэффициента продольного изгиба стали при R = 200 МПа. Отсюда по линейной интерполяции для гибкости 115,2 получим R = 200 МПа |  |
| --- | --- |
| λ | ϕ |
| 110 | 0,537 |
| 120 | 0,479 |

ϕ=0,537−0,537−0,47910⋅5,2=0,507.

Подставим в (1) и вычислим

F 1=0,507⋅200⋅106⋅0,95⋅46,5⋅10−4=474439      H=474,4 кН.                    (2)

2. Составное  сечение. В этом случае потребуется подробное вычисление геометрических характеристик. Сначала рассмотрим каждый элемент отдельно.

Полоса.

A1=19 см2,            x1=192=9,5 см,

Jx1=b1h1312 = 19 ⋅ 1312 = 1,58 см4,             Jy1=h1b1312 = 1⋅15312 = 571,6 см4.

Швеллер № 24.  Из таблицы: «Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-89)» возьмём данные:

A2=26,7 см2,       x2=−2,21 см,      Jx2=2110 см4,      Jy2=151 см4.

Вычислим геометрические характеристики составного сечения.

Площадь

A = A1 + А2 = 19 + 26,7 = 45,7 см2.

Координата центра тяжести

xC=A1x1+A2x2А = 19 ⋅ 9,5+26,7⋅(−2,21)45,7 = 2,66 см.

Расстояние между параллельными осями  y  и  y1,     y и y2

a1=xC−x1=2,66−9,5=−6,84 см, a2=xC−x2=2,66+2,21=4,87 см.

Осевые моменты инерции

Jx=Jx1+Jx2=1,58+2110=2112 см4,

Jy=Jy1+a12A1+Jy2+a22A2 = 571.6 + 6,842+151+4,87226,7 =2245 см4.

Моменты инерции оказались примерно одинаковыми, поэтому ранее назначенный размер полосы 19 см корректировать не будем. В противном случае пришлось бы его уточнять, пытаясь добиться примерного равенства осевых моментов инерции. При этом, естественно, были бы повторены все предыдущие вычисления.

Радиусы инерции

ix=JxA = 211245,7 = 6,8 см,        iy=JyA = 224545,7 = 7 см .

Полученные радиусы инерции имеют близкие значения, из чего следует, что это сечение будет примерно равноустойчивым по отношению к осям x и у. Минимальный радиус инерции

imin=ix=6,8 см

значительно превосходит радиус инерции двутавра, что приведёт к существенному увеличению грузоподъёмности стойки.

Определим гибкость стержня

λ =μlimin = 1 ⋅ 3106,8 = 45,6.

Такой гибкости соответствует коэффициент продольного изгиба (см. фрагмент из таблицы ниже)

| ϕ=0,906−0,906−0,86910⋅5,6=0,885. R = 200 МПа |  |
| --- | --- |
| λ | ϕ |
| 40 | 0,906 |
| 50 | 0,869 |

Тогда допускаемая нагрузка по (1) имеет значение

[F]2=0,885⋅200⋅106 ⋅0,95⋅45,7 ⋅ 10−4= 768689 Н= 768,7 кН.              (3)

Разница в процентах между двумя значениями допускаемой нагрузки (2) и (3) большая и составляет в процентах

δ=[F]2 − [F]1[F]1 100 %= 768,7−474,4474,4 = 62 %.

Данный результат показывает, что правильный выбор типа сечения, компоновка элементов составных сечений имеют существенное значение для повышения эффективности использования материала конструкции.

Коэффициенты  продольного изгиба центрально-сжатых элементов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, МПа |  |  | R, МПа |  |
|  | 200 | 240 |  | 200 | 240 |
| 10 | 0,988 | 0,987 | 120 | 0,479 | 0,419 |
| 20 | 0,967 | 0,962 | 130 | 0,425 | 0,364 |
| 30 | 0,939 | 0,931 | 140 | 0,376 | 0,315 |
| 40 | 0,906 | 0,894 | 150 | 0,328 | 0,276 |
| 50 | 0,869 | 0,852 | 160 | 0,290 | 0,244 |
| 60 | 0,827 | 0,805 | 170 | 0,259 | 0,218 |
| 70 | 0,782 | 0,754 | 180 | 0,233 | 0,196 |
| 80 | 0,734 | 0,686 | 190 | 0,210 | 0,177 |
| 90 | 0,665 | 0,612 | 200 | 0,191 | 0,161 |
| 100 | 0,599 | 0,542 | 210 | 0,174 | 0,147 |
| 110 | 0,537 | 0,478 | 220 | 0,160 | 0,135 |

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Второе число шифра | Номер двутавра | R МПа | γc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 200 | 0,90 |
| 2 | 27 | 240 | 0,95 |
| 3 | 33 | 200 | 0,95 |
| 4 | 33 | 240 | 0,90 |
| 5 | 30 | 240 | 0,95 |

Примечание. В заменяющих схемах 23–27 указан только один из размеров (1 см) стальной полосы. Второй размер подбирается студентом (см. пример, приведённый выше).

Расчётные схемы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица

| Первое число шифра | Расчётная схема | l м | Заменяющее сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3,0 | 1 |
| 2 | 2 | 2,1 | 2 |
| 3 | 3 | 2,2 | 3 |
| 4 | 4 | 3,1 | 4 |
| 5 | 5 | 3,4 | 5 |
| 6 | 6 | 4,0 | 6 |
| 7 | 1 | 3,1 | 7 |
| 8 | 2 | 2,2 | 8 |
| 9 | 3 | 2,3 | 9 |
| 10 | 4 | 3,2 | 10 |
| 11 | 5 | 3,6 | 11 |
| 12 | 6 | 4,2 | 12 |
| 13 | 1 | 3,0 | 13 |
| 14 | 2 | 2,1 | 14 |
| 15 | 3 | 2,2 | 15 |
| 16 | 4 | 3,0 | 16 |
| 17 | 5 | 3,5 | 17 |
| 18 | 6 | 3,9 | 18 |
| 19 | 1 | 2,9 | 19 |
| 20 | 2 | 2,2 | 20 |
| 21 | 3 | 2,3 | 21 |
| 22 | 4 | 2,8 | 22 |
| 23 | 5 | 3,7 | 23 |
| 24 | 6 | 4,3 | 24 |
| 25 | 1 | 3,3 | 25 |
| 26 | 2 | 2,3 | 26 |
| 27 | 3 | 2,2 | 27 |
| 28 | 4 | 2,9 | 28 |
| 29 | 5 | 3,3 | 29 |
| 30 | 6 | 4,1 | 30 |

Заменяющие сечения

#### Литература

1. Александров А.В. Потапов В.Д. Державин Б.П. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2000. – 560 с.

2. Андреев В.И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н. Техническая механика (для учащихся строительных вузов и факультетов). Учебник. –М., Издательство АСВ, 2012 с.

3. Атаров Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А., Леонтьев А.Н. Сопротивление материалов. Учебное пособие. Ч. 1 / –М.: МГСУ, 2009. –64 с.

4. Атаров Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А., Леонтьев А.Н. Сопротивление материалов. Учебное пособие. Ч. 2 / –М.: МГСУ, 2010. –80 с.

5. Атаров Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А., Леонтьев А.Н. Сопротивление материалов. Учебное пособие. Ч. 3 / –М.: МГСУ, 2010. –73 с.

6. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах: Учебное пособие. –М.: ИНФРА-М, 2013. – 407 с.

7. Варданян Г.С. и др. Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности. – М.: изд. Ассоц. строит. вузов, 1995. –572 с.

8. Варданян Г.С., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление материалов (с основами строительной механики). Под. ред. Г.С.Варданяна. –М.: ИНФРА-М, 2011. –480 с.

9. Михайлов А.М. Сопротивление материалов: учебник для студентов высших учебных заведений / А.М. Михайлов.–М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 448 с.

10. Саргсян А.Е. Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности. – М., 2000. – 286 с.

11. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Изд-во МГТУ, 1999. – 591 с.

12. Сайт кафедры теоретической и прикладной механики:

http://kafedratpm.ucoz.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Геометрические характеристики плоских сечений

| ###### Сечение | Площадь сечения | Осевой момент инерции Ix, Iy | Момент сопротивления Wx, Wy | Радиус инерции ix, iy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | b2 | Ix=Iy=b412 | Wx=Wy=b36≈0,118 b3 | ix=iy=b12≈0,289 b |
|  | b2−b12 | Ix=Iy=b4−b1412 | Wx=Wy=b4−b146 b | ix=iy=b2+b1212 |
|  | a2 | Ix=Iy=a412 | Wx=Wy=2 a312≈0,118 a3 | ix=iy=a12≈0,289 a |
|  | b h | Ix=b h312 ; Iy=h b312 | Wx=bh26 ; Wy=h b26 | ix=h12≈0,289 h ; iy=b12≈0,289 b |

Продолжение таблицы 1

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b h−b1 h1 | Ix=b h3−b1 h1312 ; Iy=b3 h−b13 h112 | Wx=b h3−b1 h136 h ; Wy=b3 h−b13 h6 b | ix=b h3−b1 h1312 (bh−b1 h1) ; iy=h b3−h1 b1312 (bh−b1 h1) |
|  | π d24 | Ix=Iy=π d464 ; Iρ=π d432 | Wx=Wy=π d332 ; Wρ=π d316 | ix=iy=d4 |
|  | π d2−d124 | Ix=Iy=π d4−d1464 ; Iρ=π d4−d1432 | Wx=Wy=π d4−d1432 d ; Wρ=π d4−d1416 d | ix=iy=d2+d124 |
|  | π d28=π r22 | Ix=0,11 r4=0,007 d4 ; Iy=0,4 r4=0,025 d4 | WxB=0,1912 r3=0,0239 d3;WxH=0,258 r3=0,0323 d3 ; Wy=0,4 r3=0,05 d3 | ix=0,264 r=0,132 d; iy=0,5 r=0,25 d |

Окончание таблицы 1

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b h2 | Ix=b h336 ; Iy=h b336 | WxB=b h224 ; WxH=b h212 ; WyΠ=b h224 ; WyΛ=b h212 | ix=h18≈0,236 h ; iy=b18≈0,236 b |
|  | b h2 | Ix=b h336 ; Iy=h b348 | WxB=b h224 ; WxH=b h212 ; Wy=b h224 | ix=h18≈0,236 h ; iy=b24≈0,204 b |
| yc=h(2a+b)3(a+b) | a+b2 h | Ix=h3 (a2+4 ab+b2)36 (a+b) ; Iy=h (b4−a4)48 (b−a) | WxB=h2 (a2+4 ab+b2)12 (a+2 b) ; WxH=h2 (a2+4 ab+b2)12(2a+b) ; Wy=h (b4−a4)24 (b2−b a) | ix=h2 (a2+4 ab+b2)18 (a+b)2 ; iy=a2+b224 |
| Примечания: 1. WxB , WxH , WyΠ , WyΛ − осевые моменты сопротивления крайних верхних, нижних, правых и левых волокон соответственно. 2. Единицы измерений величин: - площадь сечения F, м2 = 104 см2; - осевые и полярный моменты инерции Ix , Iy , Iρ , м4=108 см4 ; - осевые и полярный моменты сопротивления Wx , Wy , Wρ , м3=106 см3; – радиусы инерции ix , iy , м=102 см . |  |  |  |  |

Таблица 2

Сталь прокатная угловая равнополочная

| ### Номер уголка |  | b |  | d |  | R |  | r |  | Площадь поперечного сечения см2 |  | ### Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м длины профиля кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x−x |  |  |  | x0−x0 |  |  |  | y0−y0 |  |  |  | x1−x1 | z0 см |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ix см4 |  | ix см |  | Ix0 max см4 |  | ix0 max см |  | Iy0 min см 4 |  | iy0 min cм |  | Ix1 см4 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 2 |  | 20 |  | 3 4 |  | 3,5 |  | 1,2 |  | 1,13 1,46 |  | 0,40 0,50 |  | 0,59 0,58 |  | 0,63 0,78 |  | 0,75 0,73 |  | 0,17 0,22 |  | 0,39 0,38 |  | 0,81 1,09 | 0,60 0,64 | 0,89 1,15 |
| 2,5 |  | 25 |  | 3 4 |  | 3,5 |  | 1,2 |  | 1,43 1,86 |  | 0,81 1,03 |  | 0,75 0,74 |  | 1,29 1,62 |  | 0,95 0,93 |  | 0,34 0,44 |  | 0,49 0,48 |  | 1,57 2,11 | 0,73 0,76 | 1,12 1,46 |
| 2,8 |  | 28 |  | 3 |  | 4,0 |  | 1,3 |  | 1,62 |  | 1,16 |  | 0,85 |  | 1,84 |  | 1,07 |  | 0,48 |  | 0,55 |  | 2,20 | 0,80 | 1,27 |
| 3,2 |  | 32 |  | 3 4 |  | 4,5 |  | 1,5 |  | 1,86 2,43 |  | 1,77 2,26 |  | 0,97 0,96 |  | 2,80 3,58 |  | 1,23 1,21 |  | 0,74 0,94 |  | 0,63 0,62 |  | 3,26 4,39 | 0,89 0,94 | 1,46 1,91 |
| 3,6 |  | 36 |  | 3 4 |  | 4,5 |  | 1,5 |  | 2,10 2,75 |  | 2,56 3,29 |  | 1,10 1,09 |  | 4,06 5,21 |  | 1,39 1,38 |  | 1,06 1,36 |  | 0,71 0,70 |  | 4,64 6,24 | 0,99 1,04 | 1,65 2,16 |
| 4 |  | 40 |  | 3 4 5 |  | 5 |  | 1,7 |  | 2,35 3,08 3,79 |  | 3,55 4,58 5,53 |  | 1,23 1,22 1,20 |  | 5,63 7,26 8,75 |  | 1,55 1,53 1,54 |  | 1,47 1,90 2,30 |  | 0,79 0,78 0,79 |  | 6,35 8,53 10,73 | 1,09 1,13 1,17 | 1,85 2,42 2,97 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 45 |  | 3 4 5 |  | 5,0 |  | 1,7 |  | 2,65 3,48 4,20 |  | 5,13 6,63 8,03 |  | 1,39 1,38 1,37 |  | 8,13 10,50 12,70 |  | 1,75 1,74 1,72 |  | 2,12 2,74 3,33 |  | 0,89 0,89 0,88 |  | 9,04 12,10 15,30 |  | 1,21 1,26 1,30 | 2,08 2,73 3,37 |
| 5,0 | 50 |  | 3 4 5 |  | 5,5 |  | 1,8 |  | 2,96 3,89 4,80 |  | 7,11 9,21 11,20 |  | 1,55 1,54 1,53 |  | 11,30 14,60 17,80 |  | 1,95 1,94 1,92 |  | 2,95 3,80 4,63 |  | 1,00 0,99 0,98 |  | 12,40 16,60 20,90 |  | 1,33 1,38 1,42 | 2,32 3,05 3,77 |
| 5,6 | 56 |  | 4 5 |  | 6,0 |  | 2,0 |  | 4,38 5,41 |  | 13,10 16,00 |  | 1,73 1,72 |  | 20,80 25,40 |  | 2,18 2,16 |  | 5,41 6,59 |  | 1,11 1,10 |  | 23,30 29,20 |  | 1,52 1,57 | 3,44 4,25 |
| 6,3 | 63 |  | 4 5 6 |  | 7,0 |  | 2,3 |  | 4,96 6,13 7,28 |  | 18,90 23,10 27,10 |  | 1,95 1,94 1,93 |  | 29,90 36,60 42,90 |  | 2,45 2,44 2,43 |  | 7,81 9,52 11,20 |  | 1,25 1,25 1,24 |  | 33,10 41,50 50,00 |  | 1,69 1,74 1,78 | 3,90 4,81 5,72 |
| 7,0 | 70 |  | 4,5 5 6 7 8 |  | 8,0 |  | 2,7 |  | 6,20 6,86 8,15 9,42 10,70 |  | 29,0 31,9 37,6 43,0 48,2 |  | 2,16 2,16 2,15 2,14 2,13 |  | 46,0 50,7 59,6 68,2 76,4 |  | 2,72 2,72 2,71 2,69 2,68 |  | 12,0 13,2 15,5 17,8 20,0 |  | 1,39 1,39 1,38 1,37 1,37 |  | 51,0 56,7 68,4 80,1 91,9 |  | 1,88 1,90 1,94 1,99 2,02 | 4,87 5,38 6,39 7,39 8,37 |
| 7,5 | 75 |  | 5 6 7 8 9 |  | 9 |  | 3,0 |  | 7,39 8,78 10,10 11,50 12,80 |  | 39,5 46,6 53,3 59,8 66,1 |  | 2,31 2,30 2,29 2,28 2,27 |  | 62,6 73,9 84,6 94,6 105,0 |  | 2,91 2,90 2,89 2,87 2,86 |  | 16,4 19,3 22,1 24,8 27,5 |  | 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 |  | 69,6 83,9 98,3 113,0 127,0 |  | 2,02 2,06 2,10 2,15 2,18 | 5,80 6,89 7,96 9,02 10,10 |
| 8,0 | 80 |  | 5,5 6 7 8 |  | 9,0 |  | 3,0 |  | 8,63 9,38 10,80 12,30 |  | 52,7 57,0 65,3 73,4 |  | 2,47 2,47 2,45 2,44 |  | 83,6 90,40 104,0 116,0 |  | 3,11 3,11 3,09 3,08 |  | 21,8 23,5 27,0 30,3 |  | 1,59 1,58 1,58 1,57 |  | 93,2 102,0 119,0 137,0 |  | 2,17 2,19 2,23 2,27 | 6,78 7,36 8,51 9,65 |
| 9,0 | 90 |  | 6 7 8 9 |  | 10,0 |  | 3,3 |  | 10,60 12,30 13,90 15,60 |  | 82,1 94,3 106,0 118,0 |  | 2,78 2,77 2,76 2,75 |  | 130,0 150,0 168,0 186,0 |  | 3,50 3,49 3,48 3,46 |  | 34,0 38,9 43,8 48,6 |  | 1,79 1,78 1,77 1,77 |  | 145,0 169,0 194,0 219,0 |  | 2,43 2,47 2,51 2,55 | 8,33 9,64 10,90 12,20 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100 |  | 6,5 7 8 10 12 14 16 |  | 12,0 |  | 4,0 |  | 12,80 13,80 15,60 19,20 22,80 26,30 29,70 |  | 122,0 131,0 147,0 179,0 209,0 237,0 264,0 |  | 3,09 3,08 3,07 3,05 3,03 3,00 2,98 |  | 193,0 207,0 233,0 284,0 331,0 375,0 416,0 |  | 3,88 3,88 3,87 3,84 3,81 3,78 3,74 |  | 50,7 54,2 60,9 74,1 86,9 99,3 112,0 |  | 1,99 1,98 1,98 1,96 1,95 1,94 1,94 |  | 214,0 231,0 265,0 333,0 402,0 472,0 542,0 |  | 2,68 2,71 2,75 2,83 2,91 2,99 3,06 | 10,10 10,80 12,20 15,10 17,90 20,60 23,30 |
| 11 | 110 |  | 7 8 |  | 12,0 |  | 4,0 |  | 15,15 17,20 |  | 176,0 198,0 |  | 3,40 3,39 |  | 279,0 315,0 |  | 4,29 4,28 |  | 72,7 81,8 |  | 2,19 2,18 |  | 308,0 353,0 |  | 2,96 3,00 | 11,90 13,50 |
| 12,5 | 125 |  | 8 9 10 12 14 16 |  | 14,0 |  | 4,6 |  | 19,7 22,0 24,3 28,9 33,4 37,8 |  | 294 327 360 422 482 539 |  | 3,87 3,86 3,85 3,82 3,80 3,78 |  | 467 520 571 670 764 853 |  | 4,87 4,86 4,84 4,82 4,78 4,75 |  | 122 135 149 174 200 224 |  | 2,49 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 |  | 516 582 649 782 916 1051 |  | 3,36 3,40 3,45 3,53 3,61 3,68 | 15,5 17,3 19,1 22,7 26,2 29,6 |
| 14 | 140 |  | 9 10 12 |  | 14,0 |  | 4,6 |  | 24,7 27,3 32,5 |  | 466 512 602 |  | 4,34 4,33 4,31 |  | 739 814 957 |  | 5,47 5,46 5,43 |  | 192 211 248 |  | 2,79 2,78 2,76 |  | 818 911 1097 |  | 3,78 3,82 3,90 | 19,4 21,5 25,5 |
| 16 | 160 |  | 10 11 12 14 16 18 20 |  | 16,0 |  | 5,3 |  | 31,4 34,4 37,4 43,3 49,1 54,8 60,4 |  | 774 844 913 1046 1175 1299 1419 |  | 4,96 4,95 4,94 4,92 4,89 4,87 4,85 |  | 1229 1341 1450 1662 1866 2061 2248 |  | 6,25 6,24 6,23 6,20 6,17 6,13 6,10 |  | 319 348 376 431 485 537 589 |  | 3,19 3,18 3,17 3,16 3,14 3,13 3,12 |  | 1356 1494 1633 1911 2191 2472 2756 |  | 4,30 4,35 4,39 4,47 4,55 4,63 4,70 | 24,7 27,0 29,4 34,0 38,5 43,0 47,4 |

Окончание  таблицы 2

| 18 | 180 | 11 12 | 16,0 | 5,3 | 38,80 42,2 | 1216 1317 | 5,60 5,59 | 1933 2093 | 7,06 7,04 | 500 540 | 3,59 3,58 | 2128 2324 | 4,85 4,89 | 30,5 33,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | 12 13 14 16 20 25 30 | 18,0 | 6,0 | 47,1 50,9 54,6 62,0 76,5 94,3 111,5 | 1823 1961 2097 2363 2871 3466 4020 | 6,22 6,21 6,20 6,17 6,12 6,06 6,00 | 2896 3116 3333 3755 4560 5494 6351 | 7,84 7,83 7,81 7,78 7,72 7,63 7,55 | 749 805 861 970 1182 1438 1688 | 3,99 3,98 3,97 3,96 3,93 3,91 3,89 | 3182 3452 3722 4264 5355 6733 8130 | 5,37 5,42 5,46 5,54 5,70 5,89 6,07 | 37,0 39,9 42,8 48,7 60,1 74,0 87,6 |
| 22 | 220 | 14 16 | 21,0 | 7,0 | 60,4 68,6 | 2814 3175 | 6,83 6,81 | 4470 5045 | 8,60 8,58 | 1159 1306 | 4,38 4,36 | 4941 5661 | 5,93 6,02 | 47,4 53,8 |
| 25 | 250 | 16 18 20 22 25 28 30 | 24,0 | 8,0 | 78,40 87,7 97,0 106,1 119,7 133,1 142,0 | 4717 5247 5765 6270 7006 7717 8177 | 7,76 7,73 7,71 7,69 7,65 7,61 7,59 | 7492 8337 9160 9961 11125 12244 12965 | 9,78 9,75 9,72 6,69 9,64 9,59 9,56 | 1942 2158 2370 2579 2887 3190 3389 | 4,98 4,96 4,94 4,93 4,91 4,89 4,89 | 8286 9342 10401 11464 13064 14674 15753 | 6,75 6,83 6,91 7,00 7,11 7,23 7,31 | 61,5 68,9 76,1 83,3 94,0 104,5 111,4 |

|  | В, b – ширина большей и меньшей полки; I, i – момент и радиус инерции; x0, y0 – расстояние от центра тяжести до наружных граней полок |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Уголок неравнополочный

Таблица 3

Сталь прокатная угловая неравнополочная

| Номер уголка | B | b | d | Площадь поперечного сечения см2 | #### Справочная величина для оси |  |  |  |  |  |  |  | x0 см | y0 см | Ixy см 4 | Угол наклона оси tg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | х – х |  |  | y – y |  |  | u – u |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  | Ix см4 | Wx см 3 | ix см | Iy см 4 | Wy см 3 | iy см | Iv min см 4 | Iv min см |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4/2,5 | 40 | 25 | 4 | 2,47 | 3,93 | 1,49 | 1,26 | 1,18 | 0,63 | 0,69 | 0,71 | 0,54 | 0,63 | 1,37 | 1,22 | 0,381 |
| 4,5/2,8 | 45 | 28 | 4 | 2,80 | 5,68 | 1,90 | 1,42 | 1,69 | 0,80 | 0,78 | 1,02 | 0,60 | 0,68 | 1,51 | 1,77 | 0,379 |
| 5,6/3,6 | 56 | 36 | 5 | 4,41 | 13,82 | 3,70 | 1,77 | 4,48 | 1,65 | 1,01 | 2,65 | 0,78 | 0,88 | 1,87 | 4,50 | 0,404 |
| 6,3/4,0 | 63 | 40 | 6 | 5,90 | 23,31 | 5,58 | 1,99 | 7,29 | 2,42 | 1,11 | 4,36 | 0,86 | 0,99 | 2,12 | 7,44 | 0,393 |
| 7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 5,59 | 27,76 | 5,88 | 2,23 | 9,05 | 2,62 | 1,27 | 5,34 | 0,98 | 1,05 | 2,28 | 9,12 | 0,406 |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/5 | 80 | 50 | 6 | 7,55 | 48,98 | 9,15 | 2,55 | 14,85 | 3,88 | 1,40 | 8,88 | 1,08 | 1,17 | 2,65 | 15,50 | 0,386 |
| 9/5,6 | 90 | 56 | 8 | 11,18 | 90,87 | 15,24 | 2,85 | 27,08 | 6,39 | 1,56 | 16,29 | 1,21 | 1,36 | 3,04 | 28,33 | 0,380 |
| 10/6,3 | 100 | 63 | 6 | 9,58 | 98,29 | 14,52 | 3,20 | 30,58 | 6,27 | 1,79 | 18,20 | 1,38 | 1,42 | 3,23 | 31,50 | 0,393 |
| 10/6,3 | 100 | 63 | 8 | 12,57 | 126,96 | 19,01 | 3,18 | 39,21 | 8,17 | 1,77 | 23,38 | 1,36 | 1,50 | 3,32 | 40,50 | 0,391 |
| 10/6,3 | 100 | 63 | 10 | 15,47 | 153,95 | 23,32 | 3,15 | 47,18 | 9,99 | 1,75 | 28.34 | 1,35 | 1,58 | 3,40 | 48,60 | 0,387 |
| 11/7 | 110 | 70 | 8 | 13,93 | 171,54 | 23,22 | 3,51 | 54,64 | 10,20 | 1,98 | 32,31 | 1,52 | 1,64 | 3,61 | 55,90 | 0,400 |
| 12,5/8 | 125 | 80 | 8 | 15,98 | 225,62 | 30,27 | 4,00 | 80,95 | 13,47 | 2,28 | 48,82 | 1,75 | 1,84 | 4,05 | 84,10 | 0,406 |
| 14/9 | 140 | 90 | 8 | 18,00 | 363,68 | 38,25 | 4,49 | 119,79 | 17,19 | 2,58 | 70,27 | 1,98 | 2,03 | 4,49 | 121,00 | 0,411 |
| 14/9 | 140 | 90 | 10 | 22,24 | 444,45 | 47,19 | 4,47 | 145,54 | 21,14 | 2,56 | 85,51 | 1,96 | 2,12 | 4,58 | 147,00 | 0,409 |
| 16/10 | 160 | 100 | 10 | 25,28 | 666,59 | 61,91 | 5,13 | 204,09 | 26,42 | 2,84 | 121,16 | 2,19 | 2,28 | 5,23 | 213,00 | 0,390 |
| 16/10 | 160 | 100 | 14 | 34,72 | 897,19 | 84,65 | 5,08 | 271,60 | 35,89 | 2,80 | 162,49 | 2,16 | 2,43 | 5,40 | 282,00 | 0,385 |
| 18/11 | 180 | 110 | 10 | 28,33 | 952,28 | 78,59 | 5,80 | 276,37 | 32,27 | 3,12 | 165,44 | 2,42 | 2,44 | 5,88 | 295,00 | 0,376 |
| 18/11 | 180 | 110 | 12 | 33,69 | 1122,56 | 93,33 | 5,77 | 324,09 | 38,20 | 3,10 | 194,28 | 2,40 | 2,52 | 5,97 | 348,00 | 0,374 |
| 20/12,5 | 200 | 125 | 12 | 37,89 | 1568,19 | 116,51 | 6,43 | 481,93 | 49,85 | 3,57 | 285,04 | 2,74 | 2,83 | 6,54 | 503,00 | 0,392 |
| 20/12,5 | 200 | 125 | 14 | 43,87 | 1800,83 | 134,64 | 6,41 | 550,77 | 57,43 | 3,54 | 326,54 | 2,73 | 2,91 | 6,62 | 575,00 | 0,390 |
| 20/12,5 | 200 | 125 | 16 | 49,77 | 2026,08 | 152,41 | 6,38 | 616,66 | 64,83 | 3,52 | 366,99 | 2,72 | 2,99 | 6,71 | 643,00 | 0,388 |

|  | h – высота; d – толщина стенки; t – средняя толщина полки; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки; W – момент сопротивления; S – статический момент полусечения; i – радиус инерции |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Двутавр

Таблица 4

Двутавры стальные горячекатаные

| Номер двутавра |  | Размер мм |  |  |  | Площадь попе-речного сечения см2 | Справочная величина для оси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | b | d | t |  | x – x |  |  |  |  |  | y – y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ix см4 | Wx см 3 |  | ix см | Sx см 3 |  | Iy см 4 | Wy см 3 | iy см |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |
| 10 |  | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12,0 | 198 | 39,7 |  | 4,06 | 23,0 |  | 17,9 | 6,49 | 1,22 |  |
| 12 |  | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 |  | 4,88 | 33,7 |  | 27,9 | 8,72 | 1,38 |  |
| 14 |  | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 |  | 5,73 | 46,8 |  | 41,9 | 11,50 | 1,55 |  |
| 16 |  | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109,0 |  | 6,57 | 62,3 |  | 58,6 | 14,50 | 1,70 |  |
| 18 | 180 |  | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143,0 | 7,42 |  | 81,4 | 82,6 |  | 18,40 |  | 1,88 |
| 20 | 200 |  | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184,0 | 8,28 |  | 104 | 115 |  | 23,1 |  | 2,07 |
| 22 | 220 |  | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232,0 | 9,13 |  | 131,0 | 157,0 |  | 28,60 |  | 2,27 |
| 24 | 240 |  | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289,0 | 9,97 |  | 163,0 | 198,0 |  | 34,50 |  | 2,37 |
| 27 | 270 |  | 125 | 6,0 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371,0 | 11,20 |  | 210,0 | 260,0 |  | 41,50 |  | 2,54 |
| 30 | 300 |  | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472,0 | 12,30 |  | 268,0 | 337,0 |  | 49,90 |  | 2,69 |
| 33 | 330 |  | 140 | 7,0 | 11,2 | 53,8 | 9840 | 597,0 | 13,50 |  | 339,0 | 419,0 |  | 59,90 |  | 2,79 |
| 36 | 360 |  | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743,0 | 14,70 |  | 423,0 | 516,0 |  | 71,10 |  | 2,89 |
| 40 | 400 |  | 155 | 8,3 | 13,0 | 72,6 | 19062 | 953,0 | 16,20 |  | 545,0 | 667,0 |  | 86,10 |  | 3,03 |
| 45 | 450 |  | 160 | 9,0 | 14,2 | 84,7 | 27696 | 1231,0 | 18,10 |  | 708,0 | 808,0 |  | 101,00 |  | 3,09 |
| 50 | 500 |  | 170 | 10,0 | 15,2 | 100,0 | 39727 | 1589,0 | 19,90 |  | 919,0 | 1043,0 |  | 123,00 |  | 3,23 |
| 55 | 550 |  | 180 | 11,0 | 16,5 | 118,0 | 55962 | 2035,0 | 21,80 |  | 1181,0 | 1356,0 |  | 151,00 |  | 3,39 |
| 60 | 600 |  | 190 | 12,0 | 17,8 | 138,0 | 76806 | 2560,0 | 23,60 |  | 1491,0 | 1725,0 |  | 182,00 |  | 3,54 |

|  | h – высота; b – ширина полки; d – толщина стенки; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки; zo – расстояние то оси Y – Y до наружной грани стенки; I – момент инерции; W – момент сопротивления; S – статический момент площади полусечения; i – радиус инерции |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Швеллер

Таблица 5

Швеллеры стальные горячекатаные

| Номер швеллера | h мм | b мм | d мм | t мм | Площадь попереч-ного сечения см2 | ### Справочная величина для оси |  |  |  |  |  |  | zo см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | x – x |  |  |  | y – y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ix см4 | Wx см 3 | ix см | Sx см 3 | Iy см 4 | Wy см 3 | iy см |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,16 | 22,8 | 9,1 | 1,92 | 5,59 | 5,61 | 2,75 | 0,95 | 1,16 |
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 48,6 | 15,0 | 2,54 | 9,00 | 8,70 | 3,68 | 1,08 | 1,24 |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 89,4. | 22,4 | 3,16 | 23,30 | 12,80 | 4,75 | 1,19 | 1,31 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,90 | 174,0 | 34,8 | 3,99 | 20,40 | 20,40 | 6,46 | 1,37 | 1,44 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,60 | 491,0 | 70,2 | 5,60 | 40,80 | 45,40 | 11,00 | 1,70 | 1,67 |
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 18,10 | 747,0 | 93,4 | 6,42 | 54,10 | 63,30 | 13,80 | 1,87 | 1,80 |
| 16а | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 19,50 | 823,0 | 103,0 | 6,49 | 59,40 | 78,80 | 16,40 | 2,01 | 2,00 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,70 | 1090,0 | 121,0 | 7,24 | 69,80 | 86,00 | 17,00 | 2,04 | 1,94 |
| 18а | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,20 | 1190,0 | 132,0 | 7,32 | 76,10 | 105,00 | 20,00 | 2,18 | 2,13 |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 23,40 | 1520,0 | 152,0 | 8,07 | 87,80 | 113,00 | 20,50 | 2,20 | 2,07 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,70 | 2110,0 | 192,0 | 8,89 | 110,00 | 151,00 | 25,10 | 2,37. | 2,21 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 30,60 | 2900,0 | 242,0 | 9,73 | 139,00 | 208,00 | 31,60 | 2,60 | 2,42 |
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 35,20 | 4160,0 | 308,0 | 10,90 | 178,00 | 262,00 | 37,30 | 2,73 | 2,47 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 40,50 | 5810,0 | 387,0 | 12,00 | 224,00 | 327,00 | 43,60 | 2,84 | 2,52 |
| 33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 46,50 | 7980,0 | 484,0 | 13,10 | 281,00 | 410,00 | 51,80 | 2,97 | 2,59 |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,40 | 10820,0 | 601,0 | 14,20 | 350,00 | 513,00 | 61,70 | 3,10 | 2,68 |
| 40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 61,50 | 15220,0 | 761,0 | 15,70 | 444,00 | 642,00 | 73,40 | 3,23 | 2,75 |

Содержание

| Общие указания по выполнению курсовой работы ……………………..… | 3 |
| --- | --- |
| Задача 1. Внутренние силы в сечениях криволинейного стержня и расчёты на прочность ………………………………………………………………….… | 5 |
| Задача 2. Внутренние силы при изгибе рамы …….………………………….. | 11 |
| Задача 3. Внутренние силы в балках с промежуточным шарниром .……….. | 17 |
| Задача 4 Определение перемещений при изгибе плоской рамы .…………… | 23 |
| Задача 5. Внецентренное сжатие с изгибом …………………………....….…. | 28 |
| Задача 6. Рациональное сечение сжатой стойки при продольном изгибе….. | 35 |
| Литература ……………………………………………………………………… | 43 |
| Приложения ……………………………………………………………………. | 44 |

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Барагунова Лялюся Адальбиевна

Тилова Залина Аслановна

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Курсовая работа

Для студентов направления 08.03.01 – Строительство

Редактор

Компьютерная верстка В.Н. Мидовой

Корректор

В печать 14.01.2015. Формат 60х84 1/8.

Печать трафаретная. Бумага офсетная. 8.83 усл.п.л. 8.5 уч.-изд.л.

Тираж 200 экз. Заказ № ________.

Кабардино-Балкарский государственный университет.

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.

Полиграфический участок ИПЦ КБГУ

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.